硬件组装维护维修班教程

一、主要学习内容：

- 电脑配件全面认识。

- 电脑的拆卸与安装。

- 操作系统的安装，硬件驱动程序安装。

- DOS命令详解。

- BIOS详解。

- 网络基础及原理，网络组建，网吧安装。

- 单机软硬件维护，网络系统维护。

- 常见硬件维护、维修。

  - 电脑配件认识

    - 电脑的主要硬件：

- 显示器

- 鼠标

- 键盘

- 主机

- 音箱

- 宽带网的ADSL调制解调器，（宽带上网设备）

- 打印机

- 扫描仪

- 数码相机/摄像头

10、手写笔

4、主机：

- 主板

- CPU（中央处理器）

- 内存条

- 显示卡、网卡、声卡

- 硬盘、软盘、软驱、光驱

    - 详细认识显示器：

- 认识实物：（见插图）

- 显示器有一个电源接口，还有一条显示信号线，要接到显卡上，才会有显示。（接头是梯形接口，有方向性，有三行针，不能插错，很容易认出，见图）

- 分类：

  - 按大小分：14、15、17、19、21寸

  - 按屏幕分：球面、柱面、平面直角、纯平、液晶

  - 按内部电路分：模拟电路，数字电路/数控

- 显示器的主要性能：

  - 最大分辨率（像素：800×600、1024×768）：越大越好。

  - 点距：屏幕上显示的两个像点之间的距离，越小越好。单位是毫米（mm），如0.28、 0.25、 0.24、 0.20等。

  - 刷新速度（场频，带宽）越大越好。特别注意：刷新速度一般要比较好的显示器才可能调高一些，对于旧的显示器，调高会烧坏显示器，一般75Hz为标准，更高的有85Hz、 90Hz、 100Hz、 110Hz等。

- 显示器的使用：

  - 学会调整显示器的各个参数，有旋钮式，按钮式，屏幕菜单式几种。

  - \图形标志如下：

  - 屏幕宽度调节：

  - 高度调节：

  - 左右偏移：

  - 上下偏移：

  - 亮度调节：

  - 对比度调节：

  - 枕形失真：

  - 倾斜调整：

  - 梯形调整：

三：键盘：

- 认识实物：（见插图）

- 键盘的接口：键盘有一条信号线接到主板的键盘接口上，接口有几种，都有方向性，不能乱插错，否则会引起针弯曲或断针，见图示：

大,五针，圆AT接口

小，六针，圆PS/2接口

小扁形USB接口，有四个金属点

3、键盘的使用：

- 功能键的作用：F1——F12的作用会随着不同的软件环境而改变，而且有时候是允许你自己去设定的。

F1：一般都作“帮助”键

F2：在WIN98桌面下是“重命名”

F3：查找

F4：无，在“我的电脑”中，会跳出“地址栏”

F5：刷新

F6：跳转到不同的主要的操作项目上

F7：无

F8：无

F9：无

F10：跳到菜单的“文件”上

DELETE：删除键，删光标后的字

BACKSPACE：删除键，删光标前的字

DEL：同DELETE键，覆盖状态。

HOME：光标跳到一行的开头

END：光标跳到一委的结尾

CTRL+HOME：光标跳到文章的最开头

CTRL+END：光标跳到文章的最末尾

PAGE UP：向上翻页

PRINT SCREEN：打印屏幕键，它可以将当前屏幕显示的内容保存为一幅图片，然后使用“粘贴”功能，放到文章中

SCROLL LOCK：（滚动  锁定）  作用末知

PAUSE/BREAK：暂停/打断，一般是在游戏中起暂停作用，或在DOS下暂停。

POWER：电源，相当于按主机的电源开关，如果起作用，有时会因无意中碰到它而关机，反麻烦。

SLEEP：睡眠键，可使电脑进入睡眠状态。

WAKEUP：唤醒

CTRL：可以和很多键组合，得不同的作用

ALT：加字母用于激活菜单

SHIFT：上档键，用于打特殊符号

CTRL+ESC：跳出“开始”菜单

ALT+SHIFT：有时用于转换输入法

CTRL+空格键：或CRL+SHIFT转换输入法

TAB：跳格键，也可跳到下一个项目

SHIFT+TAB：跳到上一个

ALT+F4：“关闭”窗口

四、鼠标：

- 认识鼠标实物：（见图示）

- 认识鼠标的几种接口：

小，六针，圆PS/2接口

九针串口型接口

小扁形USB接口，有四个金属点

分类：（按结构分类）

  - 普通机械式(注意清洁有滚动轴的机械式鼠标。)

  - 光电式（灵敏度更好，目前常用这种）

  - 无线式（）

（用法都相同）

按接口分：

- COM/串口/串行口接口

- PS/2接口

- USB接口

- 无线鼠标

  - 主机及内部配件介绍

一、认识主机：

1、认识实物：

1、前面板：开关和指示灯

开关：

- 电源开关：POWER

- 复位开关：RESET 冷启动（死机时可用）

指示灯：

- 电源指示灯（常亮）

- 硬盘读写指示灯（读写时亮）

二、主板：（MAINBOARD）

- 认识主板实物：

- 见附图介绍，记住主板的各个名词：

- 主板的作用：主板是电脑的核心配件之一，是每台电脑所必须的配件，它负责管理CPU、内存，每个卡、每个驱动器之间的协作关系，作用重大，它的速度稳定性影响着整台电脑的性能。

- 详细认识主板的每个重要部分：

- 主板分类：（主要通过CPU插座去识别）

  - 普通686主板（686级别的CPU）

  - 奔腾三代主板（奔三级别的CPU）

  - 奔腾四代主板（奔四级别的CPU）

- 主板的主要厂家：

可到网站上查询：WWW.PCONLINE.COM.CN(太平洋电脑网)

常见厂家如下：

ASUS（华硕） MSI（微星） GA（技嘉） QDI（联想）

三：CPU：中央处理器

- 认识实物：

- CPU的作用：用于进行数值计算，事实上，电脑中一切都以数字的形式出现，所以所有都要经过CPU处理。

- 学会看CPU上的文字代表什么：

方向标志

PENTIUM 4-2.0 GHz

Intel

SOCKET 478

1.75V

CPU插座

方向标记

CPU压杆

SDRAM内存条插槽

卡位，方向性

主板ATX电源接口

主板电池，3V

CPU的DIP跳线开关

3针

CPU的风扇电源插头

3针

BIOS跳线，清BIOS

IDE2

IDE1

硬盘光驱的信号线插头，40针

主机面板接线，开关、指示灯等

软驱的信号线插头，34针

小，六针，圆PS/2键盘、鼠标接口，形状相同，但不能插错。

九孔串口型接口

小扁形USB接口，有四个金属点

25孔打印机接头

主板结构图：

主板芯片组（有些主板分为北桥和南桥两个芯片，有些则只有一个芯片）

主板二级缓存芯片（CACHE）

ISA 2

ISA插槽，最长，一般为黑色，速度最慢，一般有多个。

PCI 2

PCI插槽，稍短，一般为白色，速度较快。

AGP插槽，最短，一般为棕色，最快。

BIOS 芯片

晶振

声卡的输出插孔

声卡的输入插孔

声卡的话筒插孔

第三节  配件介绍之CPU、 内存

- CPU的种类：

  - INTEL公司的CPU：

    - 奔腾四系列PENTIUM、Ⅲ、Ⅳ

    - 赛扬系列：CELERON、Ⅲ、Ⅳ

    - 至强系列：XEON、Ⅲ、Ⅳ

    - 安腾系列

  - AMD公司的CPU：

    - DURON系列：700MHZ~~1800MHZ （毒龙）

    - ATHLON系列：1700MHZ~~2400MHZ（雷鸟）

    - ATHLON64系列：2800MHZ~~3200MHZ

    - OPERONT系列64位

    - BARTON系列32位2400MHZ~~3200MHZ（巴顿）

- CPU的针脚数与对应的CPU插座名称

    - SOCKET A

    - SOCKET 462

    - SOCKET 754

    - SOCKET 940

- INTEL（英特尔公司）

  - PENTIUM、4、奔腾四、SOCKET 478

  - CELERON、4、赛扬四、SOCKET 478

  - CELERON、3、赛扬三、SOCKET 370

  - XEON至强系列、SOCKET 604

  - 安腾系列、

- 认识CPU的几个重要指标：

  - 赛扬4—2.0： SOKET 478/0.13UM/L2—128K/FSB400MHZ

  - 奔腾4—2.0A： SOKET478/0.13UM/L2—512KB/FSB400MHZ

主频：是它的最高频率，如2.0G，它由外频×倍频得到，如100×20=2000，根据不同的CPU，要实际去调整，较旧的主板外频和倍频在主板上调整，较新的主板在BIOS里面去调整。

外频：有66MHz、75MHz、90MHz、100MHz、133MHz等，也就是主板的工作速度。对于不同的CPU，外频是不同的。

倍频：是一个倍数，表示主频以外频的多少倍去工作。如：2X、2.5X、3X、4X、5X、8X、10X、20X、30X等。

CPU的电压：不同的CPU的电压是不同的，这要看实物上的介绍。

- 认识CPU的FSB：前端总线

  - 主板也有FSB名词就是主板的最高速度目前，最高的FSB是800MHZ

  - 要使得系统运行800前端总线的速度，必须要有主板CPU内存三种搭配才行主板支持800CPU 要FSB800M内存要用两条DRR—400的256MB的内存打开双通道。

例如：P4——2.4C  FSB800

P4——2.4B  FSB533

主板：P4S800    这些板才有FSB800的速度

内存：标志为256MB——DDR400的

- 有关超线程：

Intel公司在11月14日推出主频为3.06GHz的“奔腾4代”台式电脑芯片。采用超线程(Hyperthreading Technology)技术的这种电脑芯片，工作起来如同两块芯片在同时工作。这也是英特尔公司首次将超线程技术应用于台式电脑芯片中。此前，这一最新技术只是用于英特尔的某些服务器芯片上。
哪究竟什么是超线程技术？超线程技术究竟能给我们带来什么？支持超线程技术的主板又如何？等诸多问题摆在我们面前。于是在2002年底我们对超线程技术进行全面的介绍及测试，下面首先让我们了解一下何为超线程技术：

超线程技术介绍：
    对电脑有一定认识的朋友，都听过多线程技术，它利用两个处理器来同时执行二个线程，提高整体的工作效率，那么，这个超线程又是什么东东，它与多线程有什么关系呢？程序是一组编译代码，可以执行相关的数据计算与操作，这些代码由一条条的指令组成，每一个代码组就是一条线程。在电脑中，无论做任何操作，都需要动用到线程，即使按一按键盘，电脑响应输入信号，也有相关的指令在运行。
    现有主流电脑使用x86架构，每次只能执行一条线程，即单线程系统。单芯片计算环境中，在执行指令的时候，CPU先找出相应指令所在的内存位置，执行下一条指令，再转换到另一个位置，在同一时间内CPU只能对应一个指令。线程可以中断，并把中间结果暂存在另一个特殊位置（堆栈），不同的线程可以交叉运行，实现多任务，但每次运行的线程仍然仅有一条，千万不要把多任务和多线程混淆了。

    超线程是一种特殊的多线程技术，它可以充分利用CPU的效率，发挥单个物理CPU的潜力。它不是代替多处理器，而是为了让多处理器的实力发挥得更加完美。
    简而言之：超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,从而兼容多线程操作系统和软件,提高处理器的性能。操作系统或者应用软件的多线程可以同时运行于一个HTT处理器上,两个逻辑处理器共享一组处理器执行单元,并行完成加、乘、负载等操作。这样就可以使得运行性能提高30%，这是因为在同一时间里，应用程序可以使用芯片的不同部分。虽然单线程芯片每秒钟能够处理成千上万条指令，但是在任一时刻只能够对一条指令进行操作。而“超线程”技术可以使芯片同时进行多线程处理，使芯片性能得到提升。

超线程技术支持情况：

目前支持超线程CPU的芯片组包括Intel 845E、845G、845GE、845PE、845GV和850E几种，在支持超线程技术的主板上使用Pentium4 3.06GHz后，BIOS中会出现“CPU Hyper－Threading”的选项（注意：在使用不支持超线程技术的CPU时，主板BIOS并不会显示该选项），只需将选项设置为Enable，我们就可以拥有一个真正支持超线程技术的“高端”平台。

- 认识主板的介绍

P4P800——INTEL865PE/INCH5R

华硕       主板芯片组   南桥

SOCKET478/FSB800/ATA100/SATA150/AD1985 6CH/

前端总线速度      硬盘    串行硬盘   声卡

3COM——1000M/5PCI/4DDR400/AGP8X/8USB2.0

千兆网卡      5个插槽  4个内存条插槽 显卡

注意：平时要注意保护CPU的针脚，它插到主板上时，是有唯一方向性的，不能乱插，否则容易弯针、断针。主板的CPU插座有压杆，抬起后才能取下CPU。

- 内存（MEMORY）：

  - 认识实物，有三种：

SDRAM内存

DDR内存

EDO内存

  - 作用：在开机后用于CPU作临时存储数据用。在没有电时它里面没有任何东西。

  - 内存的种类：

    - DDR内存：P4级电脑常用，认识DDR内存，唯一方向性，只有一个缺口，KINGMAX256MB，DDR—400

    - SDRAM 内存：（PⅡ、PⅢ 级常用）有两个缺口

    - EDO内存586级用，72线，只有一个缺口

    - RAMBUS内存（P4级别的电脑用，不过目前已较少用，太昂贵了）

  - 内存条的容量，单位MB（兆字节）GB（吉字节）

一般是：32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB

广告设计，服务器，图纸设计，模具设计，三维动画设计，经常用到大内存。

  - 内存条的标准、速度：

它的速度一般和主板相同，但你可以在低速度主板上用高速的内存。

DDR：DDR-266MHz；DDR-333MHz；DDR-400MHz。

SDRAM：100MHz 或133MHz。

  - 内存条的生产厂家：

    - KINGSTON金士顿（韩国）。

    - KINGMAX

    - SAMSUNG（三星）

第四节 卡类之网卡、显卡、声卡

一、网卡（NET CARD）：

1、认识实物：

2、作用：用于两台电脑之间或多台电脑之间的互相连接，以便实现互相访问，实现资源共享。

3、网卡的分类：

A、按插槽可分为两类：ISA网卡（速度慢）和PCI网卡（速度快）。

B、按网线接口可分为：RJ45接口的网卡，（方口，8芯，双绞线）和BNC接口的网卡，（圆口，2芯，同轴电缆）。

4、网卡的传输速度：单位是MBPS：兆位/秒，1B=8b，1字节=8位，10MBPS=10兆位/秒，100MBPS=100兆位/秒。

5、详细认识网卡的结构：

A/D

晶振

芯片组

RTL8139

启动芯片组插座

数模转换  产生时钟

A、RJ45接口：方口，8芯。

B、指示灯：10/100M，（处于联通状态），表示已经和另一个设备连接。ACT（活动），灯闪表示正在送数据。

C、芯片组：

6、网卡的型号与生产厂家：

TP—LINK8139；D—LINK8139；3COM509XX；DFE—530TX。

7、驱动程序：

一个网卡（其它卡也基本相同）插在主板上后，在使用之前一般还要安装驱动程序，对于WIN98来说，一般要手工安装驱动程序，而对于WINXP来说，一般都可以自动安装驱动程序，如果不能自动安装，则要找到它对应的驱动程序之后手工安装它，一般都在网上查找，然后下载即可。

二、显示卡：

1、认识实物：

2、作用：处理需要在显示器上显示的信息，包括文字、图片、三维图片。

3、显卡可分为三类：ISA显卡  PCI显卡  AGP显卡

A、ISA插槽的显卡（较旧，最慢）。

B、PCI插槽的显卡（较快）。

C、AGP插槽的显卡（最新，最快）。

4、详细认识显卡的结构：

BIOS

晶振

主芯片

ATI（公司名称）

MACH64

显

示

缓

存

显示端口（15孔D形接头）：

5、显卡的性能：

A、显卡缓存，容量：4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB。它决定显示的颜色数，分辨率，三维物体的细腻程度。

B、显存的刷新速度：单位NS（纳秒）。一般是：8  6  4  2.5 数值越小，速度越快。

C、显示芯片组的处理速度：MHZ，最快300MHZ—800MHZ。

D、AGP：2X、4X、8X，目前最快是8X，速度：100×8=800MHZ。

6、显卡的芯片组厂商以及显卡的生产厂家：

A、小影霸：GeForce4—MX440—8X

B、ATI镭系列：RADEON-   nVIDIA

6、显卡在使用时，还要安装它的对应操作系统的正确的驱动程序，否则会无法正确显示颜色。

三、声卡（SOUND CARD）：

1、认识实物：

2、作用：处理电脑中的声音，包括输入、输出、录音。

3、详细认识声卡：

4、后面的插孔：

15孔的游戏杆接口

IN（输入）

OUT（输出）

MIC（话筒）

5、IRQ（中断请求）：

中断：也叫中断号，如IRQ5、IRQ10它是硬件和CPU之间联系的识别号码。

6、声道：2.1(立体声) 4.1(环绕声) 5.1(环绕声)

CD—IN

主芯片

CRYSTHL—CXX4235

水晶      声卡的型号

功放芯片

R  G  G  L

- 配件之驱动器

- 驱动器DRIVE（用于读写数据的设备）。

包括：软盘驱动器，软驱（它对应的盘用于存放数据）

硬盘。

光盘的驱动器，光驱/DVD/刻录机。

活动硬盘。

闪存硬盘：U盘、优盘。

MO  磁光盘。

- 软盘驱动器：软驱 FLOPPY  DRIVE

  - 认识实物：

放软盘

弹出盘按钮

读写指示灯

前面示意图

作用：读写软盘。

  - 使用：

后面示意图

电源接口，四针，有方向性

数据线接口

  - 分类：①“5.25” (已经不再使用)大，类似光驱。

②“3.5”  小，对应使用3.5软盘。

5、“3.5”的软盘：它的容量是1.44MB，属于小容量的存储设备。

软盘，右上角有一个滑片叫“写保护”，当滑片挡住小孔时可读，可写，可删除，而当滑片不挡住小孔（穿孔状态）时软盘只能读不能往里面写文件也不能删除软盘上的文件从而起保护作用。

- 软驱和软盘因为太容易坏，所以已逐渐淘汰取代它的是闪存，活动盘或直接用网络传送。

- 软盘，软驱的保养：

它们最怕灰尖受潮所以软盘平时用塑料袋密封，软驱不用时也应拆下密封存放。

- 硬盘：HARD DISK

  - 认识实物：

  - 作用：大容量的存放数据的设备。

  - 详细认识硬盘：

  - 硬盘的分类：

    - IDE/EIDE 接口的硬盘（40针接口）最普通的。

    - S—ATA 串行接口硬盘（4芯接口）先进技术。

    - SCSI硬盘（50针低速）（68针高速）特殊。

…………………………

…………………………

电源接头，有唯一方向性

数据线接口，有方向性，（40针）

跳线

硬盘的优点及用法：

名称：优缺点：

①IDE硬盘：通用，一般电脑均可使用。

②S—ATA硬盘：容量更大速度更快保护技术更好。

③SCSI硬盘：速度快但使用稍麻烦一般是用在服务器上或专业人员用。

  - 硬盘的技术性能参数：

    - 容量：就是硬盘能够存放数据的容量。它的单位有几种：MB(兆字节)、GB(吉字节)、TB()。如：850MB、10G、20G、40G、80G、120G、200G、250G等。

    - 转速：单位：转/分

IDE：5400转/分    7200转/分

SCSI：10000转/分

SATA：7200转/分

    - 缓存：单位：MB ，分为：2MB、8MB两种。

它可提高硬盘的读写速度。

    - 数据传输速度：传输标准，单位：MB/S

IDE：ATA-33   ATA-66    ATA-100    ATA-133

S-ATA：ATA-150

SCSI：320MB/S

    - 平均寻道时间：就是从接受命令后到开始读写的时间。单位：毫秒（MS）

常见：9MS   8.5MS    4.3MS

  - 硬盘的跳线：决定你的硬盘是主盘或从盘，每个硬盘上都会有一组跳线，以IDE为例：

PK           CS          DS

MASTER

SLAVE

主盘

从盘

或不接

当一条硬盘线上要接两个硬盘时，一定要把其中一个硬盘的跳线跳为主盘（MASTER），另一个硬盘的跳线跳为从盘（SLAVE）。一般情况下，作为引导的盘最好跳为主盘，这样不容易出现引导错误。

  - 硬盘的厂家以及名称：

    - 希捷：SEAGATE（酷鱼）、捷豹

    - 钻石：MAXTOR（金钻）

    - 西部数据：WD（西数）

  - 硬盘的保养及注意事项：

硬盘属于贵重的易损设备，而且它的作用很重要，所以一定要小心保护和使用它，日常硬盘出错的机率占全部出错的30%以上，硬盘怕受潮，怕受碰撞，怕突然断电，所以平时不要放在潮湿的环境，使用时不要突然关机，拿的时候小心轻放，硬盘坏时，常见是盘的一部分坏，叫坏道，这时一般要对硬盘重新分区格式化并把坏的部分隐藏，不再使用这部分即可。

- 光驱：CDROM、DVD、COMBO、CDRW、DVDRW

  - 认识实物：

  - 作用：读取光盘上的内容，刻录机则可以写数据到光盘上。

  - 详细认识光驱：

CD音乐输出孔

……

音量调节

读指示灯

播放CD按钮

弹出按钮

写指示灯

手动出仓孔

光盘仓

前面：

立体声         跳线               D形的电源接头

数字倍频输出

…………

……

……

……

后面：

  - 光驱的分类：

    - CDROM：普通光驱，只读没有写，可读数据VDC、MP3。

    - DVD：可以读数据，VCD、DVD、MP3。

    - CDRW：可读写数据VCD。

    - COMBO：三合一光驱可读DVD可写。

    - DVDRW：可读写DVD光盘。

  - 光驱的性能指标：

      - 读取速度：写成52X，43X之类。

      - 稳定性/兼容性。

      - 刻录速度：24X、40X、52X。

      - 擦除速度：20X、12X。

  - 盘片：①、CDR普通光盘，只读不能写擦。

②、空白CDR、一次写入。

③、DVD、4.8G

④、空白DVD，一次写入。

⑤、CDRW：可擦写光盘。

⑥、DVDRW

第六节 电脑拆卸

- 准备工作：

准备工具：一字螺丝刀   十字螺丝刀   尖嘴钳 毛刷

- 拆卸步骤：

  - 切断电源：把主机的电源线、显示器的电源线、音箱的电源线等有电的设备的电源线从插座上拔出来。

  - 拔下各条外部接线：

    - 显示器：有一条信号线连到主板的显示卡上，接头一般有螺丝旋紧，所以先要松开这两个螺丝，才能把信号线拔出。

    - 键盘：信号线，直接拔出来。

    - 鼠标：信号线，直接拔出，若是COM口，可能有螺丝固定，则要先旋开螺丝，才能拔出。

    - 音箱到主机的的音频线直接拔出。

    - 网卡的网线：水晶头上有一片弹片，要按着弹片才可以拔出，否则会损坏。

    - 打印机信号线：一般会有两个螺丝固定。要先旋开螺丝，才能拔出。

  - 主机的拆卸：

    - 机箱盖：有螺丝固定的先旋开螺丝，没有螺丝的，要先打开各个扣，才能拆下。

    - 把立式的机箱放倒，即可拆卸里面配件。

    - 拆各条数据线、电源线：

硬盘：硬盘数据线，硬盘电源插头（）

光驱：光驱数据线，光驱电源接头

软驱：软驱数据线，软驱电源插头

某些CPU风扇有独立的电源线，也要拔下

主板的电源插头：它有一个扣，要按住它的扣才可以向上拔出插头（ATX、AT）

主机面板接线，直接拔下即可。

  - 卡类拆卸：

    - 网卡、声卡：它们一般用一个螺丝固定所以要先旋下这个螺丝，才可把它从主板的槽上拔下，拿的时候尽量不要用力在一些电容等不能受力的零件下

    - 显卡：AGP的显卡一般还会有一个扣扣住的，要先松着扣才能拔，否则扣拔坏以后无法固定。

  - 驱动器类拆卸：：

    - 硬盘：一般会有三至四个螺丝固定，所以要先旋开两边的螺丝，才可取下，硬盘拆时，要注意小心轻放，匆碰撞

    - 光驱：拆下螺丝后，从前面拔出，即可取下

    - 软驱：拆下螺丝后，从前面拔出，即可取下

  - 主板的拆卸：

主板一般有螺丝固定某些板还会有塑料扣扣紧，这时要逐个松开扣（可以用尖嘴钳）才可以把主板从机箱内拿出来。

  - 内存条和CPU的拆卸：

内存条和CPU一般不在机箱内进行拆卸安装，除非拆硬盘时，内存条挡住了内存，才会在机箱内拆开内存条，内存条拆时，只要把它两边的扣松开，即可取下。

拆CPU时，先要拆下它上面的风扇和散热片，才可看见CPU，对于奔腾四的CPU风扇，它有两个压杠，还有些有四个扣，先松开杠，再挑开四个扣，才可取下风扇，CPU旁边有一个手柄，稍微向外用力即可抬起手柄至垂直状态，即可取下CPU。

8、主机的电源，它有四个固定的螺丝，旋开后取可取出电源。

第七节  电脑硬件安装

一：认识主要的电源（认识实物）

1：ATX电源：主板的电源插头（20针）

白                        白

黑                        黑

蓝                        白

棕                        黑

2：AT电源：有一条四线的电源开关线：220V，接线时，一定要拔掉电源线，否则会触电。主板的电源接头是分两边的，不要接错，否则会烧坏主板！AT电源开关的接法有两种，如下图：一定不要接错了，否则会烧电源线，或烧坏主机电源！

黑黑  黑黑

3：ATX电源主板开关接线：主机

POWER ON

电源开关P—ON

缩写  PWR—ON

PW—BT（BUTTON）的缩写

目前，大部分都已采用ATX电源，就是因为它更安全，更稳定。

- 安装步骤：

1：在平整的地方，最好能垫一片平的软的泡沫，放上主板，装上CPU，对应方向，夹上压杆，再装上CPU散热风扇，扣紧。

2、把内存条装好到主板上，对应方向。

3、找好主板面板接线的接头插针，记住怎样接的或者直接先接好这些面板接线

4、找好主板的垫脚及各个螺丝，对着主板的孔位装好垫脚，然后把主板装进机箱内，并用螺丝固定，一般不要太紧以免主板变形，太紧反而容易出问题。

5、安装各个驱动器

- 光驱：从机箱外向内把光驱装放机箱并用四个螺丝平衡固定它。

- 硬盘：找一个比较空的位置装硬盘，以便散热。

- 软驱：找一个有开口的位置装它，并固定。

6、把电源装上到机箱后面的位置并固定。

7、把各个卡插到主板上，并固定。

- AGP显卡：唯一的一个AGP槽可插AGP的卡，如果槽的尾部有扣，要注意扣住卡即可。

- PCI的声卡，网卡，显卡：一般PCI槽都有多个，不论位置插好固定即可。

- ISA的卡，同样插在某个ISA槽上即可，不论位置。

  - 机内的连接线：1）插好主板电源接头2）硬盘电源接线，光驱，软驱电源接头CPU风扇。

  - 主机内的数据线：1）硬盘数据线，光驱数据线（最好各用一条线）软驱数据线，光驱到声卡的CD音频线。

  - 主机里的线要认真检查，尽量不要错，然后才可连接外部的键盘、鼠标、显示信号线电源线，然后 才可以试机。

  - 试机时，对于异常类声音，气味要立即拔下电源线检查。

  - 如果不显示（30秒以内），则可能有问题，这时最好拔掉硬盘，光驱的电源线，数据线，以免烧坏硬盘，光驱。

第八节 操作系统的安装

- 操作系统介绍（OPERATION SYSTEM）

- 在一台电脑的硬件配件部分安装起来后，如果是新的硬盘，则这时里面什么也没有，这时你还无法操作电脑。

- 要使用电脑，必须最少安装一个操作系统的软件。操作系统有几种，最常见的是WINDOWS系列，如WINDOWS95/98/Me、WINDOWS2000/XP等，还有DOS，另外还有LINUX、OS2、OX之类。

- 习惯上，我们都是使用WINDOWS的操作系统。

- 操作系统的作用：管理硬件。每次开机，电脑会首先启动操作系统，这时操作系统便开始对每个硬件进行初始化并驱动它，使它变为可用。这时才可以开始使用电脑，所以，一台电脑一定要有一个已安装的操作系统，没有操作系统的电脑是无法使用。

- 操作系统的安装：

  - 在硬件正常的情况下，才能开始安装操作系统。

  - 必备的硬件：主板、CPU、硬盘、键盘、鼠标、电源、显示器、显卡、光驱

  - 必备的软件：操作系统的光盘或安装的源程序。

  - 将硬件的配件安装好，直到能够稳定显示，键盘能够正常控制。

  - 如果使用光盘安装，则要在开机时，按DEL键进入BIOS设置（不同的电脑可能会不同，按屏幕提示操作即可）。

PRESS CTRL+ALT+ENTER FOR SYSTEM SETUP

按CTRL+ALT+ENTER 进入系统设置（有些电脑是按下F2键进入设置）

  - 在BIOS中，最重要的是几件工作是：

    - 检查正确的硬盘参数

    - 检出光驱（如有光驱的话）

    - 设置正确的引导顺序

    - 保存你的设置

CHANGE VALUES（改变值，数值）

ALT+P ：NEXT    下一步下一页

ESC   ：EXIT      退出

ALT+B ：REBOOT  重新启动

AUTO  ：自动

BOOT  ：SEQUENCE 引导顺序 ：设定首先从哪一个设备开始引导（进入）

CD—ROM  FIRST ：首先从光驱引导进入。

  - 对硬盘进行处理：（如果是一个已使用过的硬盘，则要先清除硬盘上的内容）

可使用PQ分区魔术师操作：

进放PQ分区魔术师的光盘，按下面的操作顺序操作即可。

    - 对硬盘进行格式化：选中硬盘，按右键选第6项（FORMAT）然后选择（FAT32）在第三个空白处输入OK，再单击OK按钮。

    - 单击菜单的第一项：GENERAL再选取第三项：PREFERENCES左边的框中一定要打上“√”。单击OK。

    - 再单击下面的APPLY 按钮再点击YES 再单击OK再EXIT

第九节 PQ分区魔术师的使用

- PQ的来源：

  - 如果你的硬盘没有PQ，可以上网下载。（WWW.HAO123.COM）

  - PQ 下载 网络蚂蚁下载                 （网址之家）

- PQ具体使用：

  - 首先要知道PQ的作用：

它是帮助你去快速对一个硬盘进行重新安装操作系统之前需要对硬盘进行处理，主要是格式化就是清除一个盘的所有内容，得到一个干净良好的盘。

2、认识界面：

菜单

工具条

分区图示

分区的详细文字说明

- 首先选择下确的硬盘，特别是有你同在你同时接上多个硬盘的时侦，要注意（物理盘）

- 学会选择正确的分区进行操作（逻辑盘）

GENEYAL    DIYRS    PAYKLITIONS    OPEYATPONS     TOOLS

常规         硬盘         分区             操作            工具

PANTITION   TYPE   SIZEMB   USED  MB

分区       分区类型   容量    已使用  （）

UNUSEDSLIB   STALWS      DYILLOG

末使用：（）        状态      主分区：逻辑分区

- 硬盘的分区的类型：（文件分配表）（16位，32位）

FAT（16）DOS。WIN95，98，IMO——分区在于分区大小的支持，其中FAT16	是最大允许，2GB，每个分区，而FA：32允许更大的分区，128GB

FAT（16）  FAT32   NTPS   WINNT/2000/XP

其中WINT/2000/XP既可以使用FAT32，也可以使用NTFS

而DOS/WIN95/98/ME是无法使用FAT432，也可以使用NTFS，所以在格式化硬盘时，你要根据你准备安装的操作系统来选择合适的分区类型，为了方便，一般不论类型哪一种都使用FAT32，如果是类型服务器，则应使用NTFS

4、分区的状态：ACTIVE：活动

NONE    没有

对于一个硬盘的分区，只有一个分区是允许设置为活动的，设置为活动后，你的硬盘才可以引导，否则就无法引导。

而且也一定要有一个分区是设为活动的，习惯是设C盘为活动，然后，操作系统装在C盘上。

5、分区的大小及个数：在实际对一个新的硬盘进行分区时，较大的硬盘最少应分2个分区以上。

如：40G/60G/80G/：可分为四个分区：

6、具体操作：

RESIZE/MORE：32变大小/移动

CREATE：新建

DELETE：删除

WNDELETE：反删除

LABEL：卷标，标签

FORMAT：格式化

COPR：复制

MERGE：合并

CHECK FORFRROK：检查错误

INFO……：信息

CONVERT：转换

ADVANCED：高级

7、新建分区：选择CREATE：

一个硬盘最少要有一个分区是主分区。PRTMARY：主分区

LOGICAL：逻辑分区

只有主分区才可以设置为活动，以后才能引导。

8、删除分区，选盘：右键——DELETE 打OK——再单击OK即可。

9、改变分区，大小/移动分区，

选盘——合并——移动分区

10、对C盘设置引导

选C盘按右键——ADVANCED——SET ACTIVE，即可。

第十节   PQ的使用

12．分区的合并：MERGE

它的作用是当你要将两个不同的分区合并为一个时用，而且它不会破坏这两个分区上原有的内容。当两个分区上都有内容时，合并的速度是比较慢的，

13．转换：（CONVERT）分区类型之间的转换

FAT TO FAT32

FAT TO NTFS

FAT32 TO FAT

NTFS TO FAT

NTFS TO FAT32

PRIMARY TO NOGICAL：主——逻辑

14．高级：（ADVANCED）

BAD SECTOR RETSET：

坏的 扇区    重新测试

HIDE PARTITION /UNHIDE PARTITION

隐藏    分区    取消隐藏   分区

RESIZE         ROOT

重新改变大小    根目录

SET ACTIVE

设置 活动

- 根目录：DIRECTORY

文件夹——目录

改变根目录大小：就是一个盘符下能够容纳多个的总目录（文件）的个数，一般最多是512个。

- 簇：文件分配表。文件

  - FAT：文件分配表：

  - CLUSTER：簇：

  - 磁道：一圈；

  - 簇是文件分配窨时的最小单位，一个文件最少占用一个簇，它的大小，一般是自动的

  - CRY 柱面：每个磁道的垂直下，所有的磁道文件分配表，作用是记录一个文件硬盘上的实际位置，文件实际大小等情况

HEA6 磁头：逻辑

- 驱动程序及其它安装：

  - 驱动程序：

每个硬件配件在使用前一般是要安装驱动程序的（实物上就是一些文件）

其中有部分硬件，WIN98/2000 XP等会自动识别并自动安装正确的驱动程序，这样硬件就可以正常使用。

而另一部分硬件由于WIN98/2000/XP无法自动识别它，从而无法正确驱动，因而会不正常，如声卡没有驱动则没有声音。

2、对于未驱动的硬件我们要查找它的正确的驱动。这首先要你知道你的配件详细的型号和名称。

- 对于新购买的配件会带有驱动程序的光盘或软盘，按说明安装即可。

- 对于旧的配件或没有驱动程序光盘的配件，则要你自己查找，一般是在网上查找，然后下载它的驱动程序，若是压缩包则要解压缩后再安装。

- 驱动安装实例：

1、EPSAN   LQ 16OOK打印机：

在桌面时，单击“开始”——设置——打印机，添加打印机——选择正确的“生产商“——选择正确的打印机——再下一步。

  - 提示选择端口：应选择ECP 打印机端口，再下一步，名称不用修改，下一步，然后提示：打印机测试页，一般可选择“是“那你要放好打印纸，才可测试，然后即可完成。

在WIN98下，一般每装一个驱动都会提示要插入WIN98的安装光盘，否则就无法继续，所以你一定要找一份WIN98的安装源文件复制在硬盘上。

第十一节  驱动程序下载与安装

- 驱动程序及其安装：

  - 驱动程序：每个硬件配件在使用前，都是要安装驱动程序的（实际上就是一些文件）。其中有一部份硬件WIN98/2000/XP等会自动识别，并自动安装正确的驱动程序，这样就可以正常使用了。而另一部分硬件由WIN98/2000/XP无法自动识别它，从而没有正确的驱动，因而会不正常，如显卡未驱动之前，会只显示16色，声卡没驱动，则没有声音。

  - 对于未驱动的硬件，我们要查长它的正确的驱动，这首先要你知道你的配件的详细的型号和名称。

  - 对于新购买的配件，它是配有驱动程序的光盘或软盘的，按说明安装即可。

  - 对于旧的配件或没有驱动程序光盘的配件，则要你自己相找，一般是在网上查找，然后下载解压缩再安装。

  - 驱动安装的实例：

EPSON。LQLTOOK

在桌面时单击“开始”——设置——打印机——添加打印机——选择正确的生产商——再选择正确的打印机——下一步——提示选择端口：LPTI   ECP打印机端口，再一步，名称不用修改——下一步，然后提示“打印测试南”，一般可选“是”，你要放好打印纸，才可测试，然后即可完成。

在WIN98下，一般每装一个驱动，都会提示要插入WIN98的安装光盘，否则就无法继续，所以你一定要找到一份WIN98的安装源文件复制到硬盘上。

网际快车

网络蚂蚁      下载工具

NETASNTS  断点续传工具

压缩包文件

RAR        EXE       ZIP

二、驱动程序的下载

1、进入WWW。HAO123。COM	网页，在百度搜索的空白处输入你想下载的内容：如：

SIS530 （显卡驱动 下载）

DFE530 （网卡驱动下载）   驱动

WINRAR        下载          压缩包/解压缩工具

FLASHGET      下载

NETANTS       下载          下载工具

2、一点查找到最具体的下载位置，点下载现般小的文件可以直接单击下载，出现“另存为”窗口时，写一个文件名保存它到你的盘上即可。

而对于较大的文件，一般都应该使用的下载工具去下载，常用的工具有，网络蚂蚁NETANTS，网际快车，FLASHGET等它们是一个软件，也可下载。

3、以网络蚂蚁的使用为例：

在网中，出现你想下载的文件的“下载”本地下载这类的提示时，在这个文字上按鼠标右键，弹出菜单中选择“另存为”的具体位置，再调整下载的蚂蚁数目为5，确定即可。

4、下载结束后，如果你得到的文件是个压缩包文件，则还要对它进行解压，还需要你的电脑上安装有WINARAR这类的解压工具，这样就可以了。

- 体的解压缩和压缩：

  - 解压缩：如在DFE-530TX。RAR按鼠标右键再选择：释放到DFE-530即可。表示将文件解开到这个文件夹中，结束后你会发现多了一个DFE-530的文件夹，里面有很多文件，就对了。

  - 压缩：首先要反你想压缩的文件放到一个独立的文件中，然后在这个文件夹上按鼠标右键再选择“添加到XXX RAR”即可，结束后你会发现多了一个压包文件，就对了。

- 驱动程序的安装：

  - 如果你下载的驱动文件夹中，已经有SETUP.EXE（安装文件）则可试着双击它开始安装，按提示操作即可。

  - 如果你下的文件夹中，并没有这样的文件，则可以：“我的电脑”——“右键”属性——“设备管理器”中找到末安装驱动对应的的名称，按右键，“属性”——驱动程序——升级驱动程序，再下一步：抬定位置浏览，找到你的驱动的对应的位置，即可，这时还有版本上的区别如：WIN98，ME2000XP选择正确目录。

第十二节    克隆程序的使用

一、 认识克隆程序

1、 GHOST：克隆程序

2、 GHOST克隆程序的版本：目前常见的是：GHOST 7.0 ; GHOST 7.5;GHOST 2002;GHOST 2003

3、 .GHOST 是免费软件，可以上网下载它的最新版本。

4、 克隆程序的作用：它可以对一个硬盘或一个分区完全相同的复制，还可以对一个硬盘或一个分区生成映像文件保存在我们安装系统，维护电脑时常用到。作用重大。而且它的速度非常快。可以对各种硬盘的多种分区格式进行操作。而且克隆本身很小，只有700KB左右。例如：日常中，我们在一台新电脑的全部安装正常使用后，一般要对系统的C盘、D盘（双系统）生成映像文件保存在E盘中，这样当系统由于病毒或其它操作使电脑无法操作时，则可用克隆程序恢复映像即可。这是恢复电脑最快的办法。在安装系统时，我们照样可以用克隆程序把别人好的硬盘（当然最好是装有各种软件的克隆到你的硬盘上。）这样只要简单地安装一个驱动程序，即可使用，从而加快安装的速度

二、 GHOST的作用

1、 找一张有克隆程序的光盘，从光盘引导进入界面。

2、 运行GHOST

3、 认识GHOST克隆程序的界面： LOCAL：本地

OPTIONS：选项

QUIT：退出

LOCAL：本地--  DISK：硬盘（对整个硬盘进行操作）

PARTITION：分区（对某个分区进行操作）

CHECK：检查

DISK：克隆--- TO DISK  到硬盘

TO IMAGE  到映像文件

TO IMAGE  从映像文件

PARTITION：克隆--  TO PARTITION到分区

TO  IMAGE 到映像文件

FROM IMAGE  从映像文件

CHECK：---DISK 硬盘

IMAGE FILE 映像文件

三、克隆实例

1、	PARTITION  TO  PARTITION：

1）、选择源硬盘：SELECT  LOCAL  SOURCE  DRIVE

选择   本地     源    硬盘

当有两个以上的硬盘时第一步一定要选正确

2）选择源分区：SELECT  SOURCE  PARTITION

选择      源      分区

3）选择目标硬盘：SELECT  LOCAL  DESTINATION  DRIVE

选择   本地     目标        硬件

4）选择分区：SELECT  DESTINATION  PARTITION

选择     目标        分区

5）选择YES ，即可开始

已完成的百分比：PERCENT  COMPLETE

速度：（兆/分钟）:SPEED (MB/MIN)

已复制多少兆:MB COPIED

还剩多少兆未复制:MB  REMAINING

已用的时间:TOME  ELAPSED

还要多少时间:TIME  REMAINING

FAST   HIGH

快速   高压缩率

2、PARTITION  TO   IMAGE

分区生成映像文件

1）	选择源硬盘

2）	选择源分区

3）	选择文件保存的位置，4）	包括选择盘符。选择文件夹，5）	还要在下面的：File  name 外填上文件名6）	.如:WIN 98-C.GHO. 最后单击SAVE 按钮.

7）	一般选择FAST快速

8）	单击YES即可开始.

Win98的使用及管理

一、win98下的重要文件介绍及使用：

CALC.EXE - 计算器应用程序

CHS16.FON - 字体文件(16点阵)

COMMAND.COM   （命令解释器）

IO.SYS            （基本输入输出系统）   三个最重要的开机启动文件

MSDOS.SYS        （开机配置文件）

REGEDIT.EXE - 注册编辑器

CONFIG.SYS - 配置文件

DEBUG.EXE - Debug调试工具

EXPLORER.EXE - "资源管理器"应用程序

MSCDEX.EXE - DOS 下CDROM扩展工具

MSPAINT.EXE - 画图工具

PDOS95.BAT - 进入中文DOS状态

QUIT.EXE - 退出中文DOS状态

MSCONFIG.EXE   桌面环境下的配置设置查看修改工具

SMARTDRV.EXE  硬盘加速程序

WIN.COM   WIN98主执行程序

WIN386.SWP    虚拟内存文件

- WIN98的注册表

初步认识win98注册表

从Windows 95开始，Microsoft在Windows中引入了注册表（英文为REGISTRY）的概念（实际上原来在Windows NT中已有此概念）。注册表是Windows 95及Windows 98的核心数据库，表中存放着各种参数，直接控制着Windows的启动、硬件驱动程序的装载以及一些Windows应用程序运行的正常与否，如果该注册表由于某种原因受到了破坏，轻者使Windows的启动过程出现异常，重者可能会导致整个Windows系统的完全瘫痪。因此正确地认识、修改、及时地备份以及有问题时恢复注册表，对Windows用户来说就显得非常重要了。

注册表是windows的命根，里面储存着大量的系统信息，说白了就是一个庞大的数据库。注册表里面所有的信息平时都是由windows操作系统自主管理的，也可以通过软件或手工修改。注册表里面有很多系统的重要信息，包括外设，驱动程序，软件，用户记录等等，注册表在很大程度上“指挥”电脑怎样工作。注册表有很大的用处，功能非常强大，是windows的核心。通过修改注册表，我们可以对系统进行限制、优化等等。比如我们不想让别人用“开始”菜单，我们可以修改注册表来达到目的。注册表修改主要是多练习，细心观察，认真思考，就会慢慢掌握的。

认 识 注 册 表

六大根键的作用

在注册表中，所有的数据都是通过一种树状结构以键和子键的方式组织起来，十分类似于目录结构。每个键都包含了一组特定的信息，每个键的键名都是   和它所包含的信息相关的。如果这个键包含子键，则在注册表编辑器窗口中代表这个键的文件夹的左边将有“＋”符号，以表示在这个文件夹中有更多的内容。如果这个文件夹被用户打开了，那么这个“＋”就会变成“－”。

1.HKEY_USERS

该根键保存了存放在本地计算机口令列表中的用户标识和密码列表。每个用户的预配置信息都存储在 HKEY_USERS 根键中。 HKEY_USERS 是远程计算机中访问的根键之一。

2.HKEY_CURRENT_USER

该根键包含本地工作站中存放的当前登录的用户信息 , 包括用户登录用户名和暂存的密码 ( 注：此密码在输入时是隐藏的 ) 。用户登录 Windows 98 时，其信息从 HKEY_USERS 中相应的项拷贝到 HKEY_CURRENT_USER 中。

3.HKEY_CURRENT_CONFIG

该根键存放着定义当前用户桌面配置 ( 如显示器等 ) 的数据 , 最后使用的文档列表（ MRU ）和其他有关当前用户的 Windows 98 中文版的安装的信息。

4.HKEY_CLASSES_ROOT

包含注册的所有ole信息和文档类型，是从 hkey_local_machine\software\classes复制的。根据在 Windows 98 中文版中安装的应用程序的扩展名 , 该根键指明其文件类型的名称 。

5.HKEY_LOCAL_MACHINE

该根键存放本地计算机硬件数据 , 此根键下的子关键字包括在 SYSTEM.DAT 中 , 用来提供 HKEY_LOCAL_MACHINE 所需的信息 , 或者在远程计算机中可访问的一组键中。

该根键中的许多子键与 System.ini 文件中设置项类似。

6.HKEY_DYN_DATA

该根键存放了系统在运行时动态数据，此数据在每次显示时都是变化的，因此，此根键下的信息没有放在注册表中。

认识键和子键

注册表通过键和子键来管理各种信息。但是，注册表中的所有信息是以各种形式的键值项数据保存下来。在注册表编辑器右窗格中，保存的都是键值项数据。这些键值项数据可分为如下三种类型：

1. 字符串值

在注册表中，字符串值一般用来表示文件的描述、硬件的标识等。通常它由字母和数字组成，最大长度不能超过 255 个字符。比如“ D:\pwin98\trident ”即为键值名“ a ”的键值，它是一种字符串值类型的。同样地，“ ba ”也为键值名“ MRUList ”的键值。通过键值名、键值就可以组成一种键值项数据，这就相当于 Win.ini 、 Ssyt-em.ini 文件中小节下的设置行。其实，使用注册表编辑器将这些键值项数据导出后，其形式与 INI 文件中的设置行完全相同。

2. 二进制值

在注册表中，二进制值是没有长度限制的，可以是任意个字节长。在注册表编辑器中，二进制以十六进制的方式显示出来。比如键值名 Wizard 的键值“ 80 00 00 00 ”就是一个二进制。

3. DWORD 值

DWORD 值是一个 32 位（ 4 个字节，即双字）长度的数值。在注册表编辑器中，您将发现系统会以十六进制的方式显示 DWORD 值。在编辑 DWORD 数值时，可以选择用十进制还是 16 进制的方式进行输入。

1.注册表Reigstry的层次结构

注册表Reigstry的层次结构类似于硬盘中的目录树,

┌──────┐
│ 注册表     │
│ Registry   │
└──┬───┘
      │
      │  ┌────┐
      ├─┤ 根键   │
      │  └─┬──┘
              │    ┌────┐
              ├──┤ 子键   │
              │    └─┬──┘
                        │    ┌────┐
                        ├──┤ 子键   │
                        │    └─┬──┘
                                  │  ┌───┐ 
                                  ├─┤键值项│
                                  │  └───┘

3.注册表的文件组成

注册表Registry由五个文件组成的。介绍如下。

1.系统配置注册表文件System.dat

在Windows 98的系统目录中有一个隐含、系统、只读文件System.dat,它是Windows 98注册表的一部分,该文件具有如下作用:

● 描述单一的PC配置。

● 描述安装在一单独的PC上的消息。

● 安装即插即用类型的设备硬件配置,如设备的I/O地址、IRQ级和DM A通道等。

该文件的作用有点类似Windows 3.x中的System.ini文件。

该文件在Windows 98的网络运行状态时,保存在本地的工作站或本地PC机中。

在Windows 98安装期间,Setup将检查您的计算机上已安装的硬件,然后在System.dat中建立适当的配置项。若从现有的Windows 3.x中安装Windows 98,则Setup将把现有的System.ini、Reg.dat文件中的部分设置项拷贝到System.dat中，详见1.1.3节。

在您使用“控制面板”的“系统”图标查看硬件配置时,其窗口中所显示的选项都是从System.dat中读取的,

2.系统配置注册表备份文件System.da0

Windows 98的注册表的一个主要特点就是可靠性强,不易损坏。这个特点靠的就是注册表有备份文件。

系统配置注册表System.dat的备份文件为System.da0,该文件在System.dat文件遭到意外破坏时,将由系统自动拷贝为System.dat。

3.用户平台配置注册表文件User.dat

在Windows 98的系统目录中有一个隐含、系统、只读文件User.dat,它也是Windows 98的注册表的一部分,该文件具有如下作用：

● 它定义用户优先权,如用户平台配置等。

● 特定于某一个用户的应用程序的安装信息。

该文件的作为类似于Windows 3.xWin.ini文件。

当您在Windows 98中使用网络时,User.dat必须放在网络服务器上。

在您第一次输入用户标识和密码时,安装程序将把这些信息存储在User.dat中。您的Windows 98的系列号也存储在USER.DAT中。

如果用户在“控制面板”的“密码”图标中选择了“用户可自定义首选项及桌面设置登录时，Windows自动启用个人设置”这个选项后（参见图1.4所示），系统就会为每个用户创建他自己的User.Dat，并且把它保存为C:\Windows\Profiles\用户名\User.dat。用户每次登录后，他自给的User.dat会被调入到系统中。

4.用户平台配置注册表备份文件User.da0

用户平台配置注册表文件User.dat也有一个备份文件User.da0。当User.dat遭到意外破坏时,将由系统将User.da0拷贝为User.dat,从而使User.dat得到了恢复。

5.网络管理注册表文件Config.pol

若您在Windows 98安装了“系统策略编辑器”后，则用户可以使用Config.pol文件中的限制来决定系统如修改注册表，也就是说，系统根据Config.pol中的设置对网络用户的操作作一些限制，这种限制在Windows 98被称为“策略”。Config.pol文件也是一个隐含、系统、只读文件，它主要用于Windows 98的网络用户的管理方面的策略。

DOS下维护注册表的高级技巧

使用scanreg/restore

我想这种方法大家也比较熟悉了，只要在DOS界面下输入该命令，就可以在最近的5个注册表备份里恢复，如果幸运的话，系统就可以马上恢复。但，事实上，用这种方法有个致命的缺陷就是你只有最近5天的注册表备份可以选择。因为控制着自动备份的scanreg.exe只会在每天第一次启动电脑时备份，如果哪天你安装的程序或者对注册表的修改比较多，那么你的努力就大多白费了。这种方法就正如是眉毛胡子一起抓，正确和错误的都一起改掉，是否能为恢复系统帮上忙，总有一种听天由命的感觉。

修改注册表有三种方法，归纳如下：一.用windows的注册表修改器--regedit.exe。

如：禁止查找菜单：

找到：

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
在右边的窗口中新建一个DWORD值"NoFind"，并设值为1.  即可。

如：隐藏驱动器：

在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 下新建二进制串值 "NoDrives" 二进制值与相应隐藏的驱动器关系有： "01 00 00 00"为隐藏A驱，"02 00 00 00"为B驱，"04 00 00 00"为C驱，"05 00 00 00"为D驱，隐藏全部的为"FF FF FF FF"。

如：禁止IE显示“工具”中“INTERNET选项”：

在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下

在右边的窗口中新建一个二进制值“NoFolderOptions”，

并设值为“01 00 00 00”。

如：禁止IE下载：

修改hkey_users\.default\software\macrosoft\windows\currenversion\internet settings\zones\3\1803

下的0x00000000(0) 改为0x00000003(3)

二.用专门的修改软件。如果你很懒，不想知道究竟要修改什么内容。那么就用专门的注册表修改软件了，比较有名气的是“超级兔子魔法”，还有“windows优化大师”，在这里评价一下，windows优化大师名字响，可是不好用。我本人比较喜欢的是另外一个叫“注册终结者”的修改器，主要是界面友好，功能多而不容易出错。三.手工写.reg注册表文件。这是修改注册表的高级技巧了.有没有试过自己写注册表文件？不用任何修改器？直接把写好的注册表文件——.reg倒入注册表？呵呵，这项技巧并不需要每个人都知道了，你只要知道上面的两个就可以了。当然，如果你是电脑迷，我们赞成深入学习。
现在我们来看看.reg文件的结构如何。
.reg文件的标准格式如下：

REGEDIT4 

[路径] （注意用大小写）
"键名"="键值" （针对字符串型键值）
"键名"=hex:键值 （针对二进制型键值）
"键名"=dword:键值 （针对DWORD键值）

括号里面的内容为本人的注释，写文件的时候就不需要那些小括号了，其他上面所列的都必须包括。注意引号输入时不能用中文输入的引号，必须用英文的引号，否则会出错。
    那么，怎么写.reg文件呢？我们需要一个文本编辑器，用windows的记事本就可以了。单击鼠标右键，选择新建文本文档，然后在生成的文本文件里输入上面规格的内容就可以了，最后，选择另存为，输入你想要的文件名+.reg保存即可。比如你要生成test.reg,输入test.reg保存即可，你可以看到生成了一个带图标的test.reg.双击运行这个test.reg文件就能相应的修改注册表了，系统会提示“是否导入注册表”之类的信息，确定就可以了。我们来看看一个标准范例，这是从注册表里面导出来的，大家慢慢学习，跟着模仿一下就能写出自己的.reg文件了。

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoRun"=dword:00000000
"NoRecentDocsMenu"=hex:01,00,00,00
"NoFavoritesMenu"=dword:00000000
"user"="sundrink"

　　大家可以看到，dword是16进制，hex是二进制，字符串则可以直接赋值。只要将上面的内容复制保存到文本文档里，然后另存为你想要的.reg文件运行就可以了。呵呵，原来也不是很难嘛，耐心一点就可以了。当然，你要模仿，要自己动手写.reg文件，用记事本就可以了。注册表修改可不是闹着玩的，其中有些键值是不能随便改的，各位在修改注册表之前一定要记得备份，切记！

三、Windows 启动菜单

Windows 在启动时按下相应的键可实现多制式启动，这些键为：按 F8 或 Ctrl 时将显示如下菜单：

| 1. Normal | 默认，即一般的 Windows 启动 |
| --- | --- |
| 2. Logged (\BOOTLOG.TXT) | 同上，但将驱动程序的装入记录入 C:\Bootlog.txt |
| 3. Safe mode | 安全模式 同 F5、Shift 键 |
| 4. Step-by-step confirmaficn | 逐行提示是否执行配置文件 同 Shift + F8 |
| 5. Command prompt only | 用自带的 DOS 7.0 启动 同 Shift + F5 |
| 6. Safe mode command prompt only | 跳过配置文件进入 DOS，即安全模式的 DOS |
| 7. Previous version of MS-DOS | 以原 DOS 启动（适用于 Win 95）同 F4 |

若用户自行改变 MSDOS.SYS 文件的设定，可能上述功能将被屏蔽。

MSDOS.SYS 文件格式

在C:\目录中有一MSDOS.SYS文件，它是用来规定 Windows9x 的各种启动设置，是文本文件。

格式如下：
[PATH] 路径段
WinDir=C:\WINDOWS 说明 Win9x 的所在目录（不能认为改了它就能改Win9x的系统目录，它只是一个简单说明）
WinBootDir=C:\WINDOWS 启动 Win9X 图形界面文件的目录（即Win.COM文件所在目录）
HostWinBootDrv=C 指定系统启动文件的盘符（IO.SYS、COMMAND.COM）

[Options]     选项段（为 1 时启用，为 0 时禁用，下例给出的为推荐设置值）
BootMulti=0    是否设为双重启动（原DOS 6.22 系统应存在，一般只在Win95中使用）
BootWin=1      是否以Win9x启动，同BootMulti一起决定是用DOS还是用Win9x启动系统
BootGUI=1      是否进入 Win9x 的图形界面
DoubleBuffer=1  是否设置双缓冲
AutoScan=1     是否启动时加入自动扫描硬盘程序
BootMenu=0     是否自动显示启动菜单
BootKeys=1     是否使用 F4、F8
BootDelay=n    用一整数设置开机时显示"Starting Windows9x..."的时间，当=0 时F4、F8键失效
BootFailSafe=1  启动出错时用安全模式进入Win9x
Logo=1         是否显示开机画面
WinVer=4.10.1998 Win9x 的版本

还有一些不常用的选项就不例出了，而上述选项也不一定全有，但可手动加入。

    在文件后有许多以“;”开始的行，请不要删除，因为该文件要求要大于1024字节，它们是用来充数的。
    最后还要注意的一点是该文件是系统文件，不能直接用“记事本”来修改，在保存之前要记得先修改它的文件属性，否则无法保存！

第十三节    DOS命令的学习

- DOS磁盘操作系统

1、DOS的作用：它是最基础的操作系统，用于管理磁盘及其它基础类硬件，为用户提供命令式文字操作环境。

2、在使用时全部都使用命令通过命令控制电脑的工作，一般每个命令都有它单独的作用。

- 常用的DOS命令列表

1、内部命令：它包含在COMMAND.COM文件中

    - DIR列出文件

    - CD进入目录

    - MD新建目录

    - RD删除空目录

    - COPY复制

    - DEL删除文件

    - CLS 清屏

    - TYPE 显示

    - PRLMPE提示符

    - REN改名

    - PATH路径

  - 外部命令（以一个单独的文件存在）

    - EDIT编辑

    - ATTRIB属性

    - XCOPY复制

    - DELTREE删除

    - MEM内存

    - MORE频显示

    - FORMAT格式化

    - FDISK分区

    - SUBUT虚拟

三、详细学习内部命令的用法：

      - DIR作用:列出当前目录中的文件及子目录.从DOS方式可进入DOS操作环境,开始------运行.输入COMMAND确定.也可进入DOS环境

      - 对于WIN98/95的电脑可以在开机时出现表格报告时,立即按F8键,再在出现的启动菜          单中选择COMMAND  PROMPT  ONLY 进入DOS环境

      - 认识WIN98的开机菜单:

- NORMAL正常

- LOGGER( \BOOTLOG.TXT)生成一个启动的登录记录文件

- SAFE  MODE安全模式

- STEP  BY  STEP  CONFIRMATION  一步一步地确认

- COMMAND  PROMPT  ONLY仅仅进入DOS命令提示

- SAFE  MODE  COMMAND  PROMPT 安全模式的DOS命令

出现C:\--之类的提示后,即可开始使用DOS命令.打DIR↙回车后的屏幕

文件名.   扩展名    目录标记.    文件大小.   日期.时间

目录名.               ‹DIR›

(2)DIR命令在使用时还有很多参数,如:/P,使用参数可以得到更多的功能.

(3)查看全部参数及用法(在命令后加/?)

DIR  / ?↙

注意: /斜线.    \反斜线表示根目录

/P:分页显示

/W:分列显示

/A:显示所有的项目

/S:显示下一级目录的所有内容

/AD:只显示目录

/A-D:只显示文件

２、ＣＤ作用：进入或退出一个目录

用法举例：

ＣＤ　..↙返回上一级目录（退出当前文件）

ＣＤ　\ ↙进入根目录

CD  WINDOWS↙进入WINDOWS目录。

在使用DIR命令列出时，如果很多。可能会需要较长时间，这时如果你要中途立即退出。可以使用CTRL+C或CTRL+PAUSE，立即退出。

第十四节   DOS命令的学习

- RD  删除一个空的目录

1．用法：“RD ”（已存在的正确的）目录名/例：RD HUANG/

- MD：新建一个空的目录，用法：MD 目录名/（目录名最多用8位字母）例：MD HUANG。

- COPY 复制（拷贝）

  - 作用：复制一个或一批文件到某个目录中去。

  - 用法：COPY 文件名 路径

  - 示例：COPY AA22.DOC 　D：复制这个文件到D盘

  - 路径：PATH，COPY C:\WBX AINI  它是一个明确的位置，它由驱动器或目录的层次关系组成。

  - 正确的路径写法：

c:,d:,c:\,d:\c:\huang,d:\2,c:\windows\task,c:与c:\的区别：c:表示盘的当前目录，c:\表示盘的根目录。通配符：“*.”和：“？”    *.表示所有的字母或数字，文字（即是字符）。?表示一个字母或数字。

  - 示例： copy *.* d:\abc

ASC2国际标准字符编码（内码和机内码）

copy command.com c2.com/

  - 盘符的转换：比如你现在正在c:\.要转到d:,，则直打d:\,即可进入d盘。

- del  删除文件。

  - 作用：它可以删除一个或一批文件，它也可以使用通配符的“*”和“？”。

  - 用法：del 文件名/

  - 例：del *.txt/

  - 注意：不能乱删除文件，否则，可能会使电脑出错。

- 认识电脑的各个盘符下的重要文件和重要目录。

  - C:\根目录下的文件。A、command.com(命令解释器，它包含所有的内部命令)、B、IO.sys(基本输入输出) C、msdos.sys.开机配置。D、autoexec.bat（开机自动执行批处理文件）E、conflg.sys（开机配置文件，（驱动））

写autoexec.bat文件，让电脑一开机就进入一个程序的界面。如：copy con autoexec.bat/(它主要在c:\)

ghost/执行克隆程序

ctrl+Z/保存

copy con 文件名，作用是生成一个新的文件。

六、cls.清屏    作用：清除屏幕上所显示的文字，不是删除要区别于删除。用法：cls/

七、type.    显示文件的内容。用法：“type 文件名/”例：type auotexecbat/

八、prompt（提示）

- 作用：显示或改变命令行提示的文字。

- 例：propt $p$g/（当前的路径） prompt $p$d$t$g/(日期时间)

九、ren  改名

- 作用：改变一个文件或一批文件或一个目录的名称，相当于win桌面中的重命名。

- 用法：“ren 原文件全名 新文件名/”例：ren ghost.exe g.exe/   当你要改一批文件扩展名时，可以windows中，可下载一个“文件批改名的工具。

十、 path路径，

- 作用：显示目前已经设定的搜索路径或者删除、添加搜索路径。搜索路径仅对可执行的文件有用，如：*.exe \*.com\*.bat.

- 用法：path c:\windows:   d:\wbx/    设置多个搜索路径。

Path/显示已设置路径。

Paht;/清除所有已设置的路径。

第十六节     DOS外部命令的学习

一、MEM（内存查看命令）

  - 作用：显示当前系统内存使用情况

  - 认识几个内存的名称：

    - 基本内存：BASE MEMORY  （常规内存）

    - 扩展内存：EXTEND MEMORY

    - 扩充内存：EXPAND MEMORY

    - 上位内存：UPPER MEMORY

    - 保留内存：RESERVED MEMORY

  - 用法示例：

（1）MEM 回车    显示内存大致的使用情况

（2）MEM/C/D 回车  分屏显示驻留内存及剩余内存的详细情况

（3）MEM /F 回车 显示剩余内存

  - 查看内存使用情况对我们的主要作用：

    - 首先你要明白，每一个程序在运行时，总会被CPU读入内存，这时内存就由这些程序使用，而且程序还会将它用到的某些数据也放在内存中。

    - 在DOS下，用MEM查看内存的使用情况，而在WINDOWS95/98/Me中，可以使用一个“系统信息”的程序，或其它专用工具去查看内存的作用情况，在WINDOWS2000/XP中，可以用“任务管理器”去查看。

    - 内存中往往不只一个程序在运行，这时内存的使用及空间的分配是由操作系统去控制的，在DOS下，一般我们说一次你只能运行一个程序，所以DOS也叫单任务操作系统；而WINDOWS，我们称为多任务操作系统，所以你可以同时运行多个程序。

    - 所以，通过查看内存，可以使得我们更清楚地了解目前电脑正在运行的程序，甚至了解目前是否有病毒正在控制电脑，从而知道目前电脑是否正常。

5、有关虚似内存：

- 虚拟内存是硬盘中的一部分，也就是硬盘上的一片连续的区域。一般的电脑 ，配置的内存条的容量，都不能满足实际使用的需要，为了解决内存不足的问题，WINDOWS中，引入虚拟内存这个名词，把硬盘的一片区域开辟为内存，这样只要硬盘有空间，就不容易出现内存不足这种情况。

- 虚似内存的使用，一般是由操作系统自动控制，使用前一般不用我的手工去修改。

- 在WIN95/WIN98/ME下，虚拟内存一般会以一个文件的形式存在于硬盘上，它位于C：\WINDOWS下名为WIN386 .SWP，大小一般是几十兆到几百兆之间。

- 而WINDOWS2000/XP/NT的虚拟内存，名字叫页面文件，它位于C：根目录下，名为PAGEFILES.SYS ，大小一般为几百兆。

二．MORE （分页显示命令）

  - 作用：对屏幕的显示内容实行分屏显示，它一般不能独立使用，而是跟在某个命令的后面。

  - 用法实例：

- TYPE  README.TXT  MORE 回车

- MORE  SYSTEM.INI  回车

三、FDISK （分区命令）

1、作用：对于一个硬盘进行分区（PQ也可以分区）

2、用法：FDISK回车 即可出现界面。

3、认识FDISK界面及主要操作功能。

4、FDISK的主菜单如下：

（1）CREATE  DOS  PARTITION  OR  LOGLCAL  DOS  DRIVE

新建    DOS   分区        或    逻辑    DOS 盘

（2）SET  ACTIVE  PARTITION

设置	活动	 分区

（3）DELETE  PARITION  OR  LOGICAL  DOS  DRIVE

删除		主分区	  或	 逻辑	  DOS 	盘

（4）DISPLAY  PARTITION   INFORMATION

显示     分区          信息

从第一项进入，又有如下的下级子菜单，按ESC键可以退回上一级菜单。

（一）CREATE  PRIMARY  DOS  PARTITION

新建        主      DOS   分区

（二）CREATE  EXTENDED  DOS  PARTITION

新建      扩展       DOS   分区

（三）CREATE    LOGICAL   DOS  DRIVE  IN  THE

新建     逻辑         DOS  盘       在

EXTENDED  DOS   PARTITION

扩展      DOS       分区

四、FORMAT  （格式化命令）

1、作用：格式化的作用是清除一个盘上的所以内容，一般只有在重新安装操作系统时，或对你的硬盘进行处理时，才会用到格式化命令。可以对一个硬盘的某个分区进行格式化，也可对软盘进行格式化。

2、用法：

（1）FORMAT  A： /S  /Q   回车

参数 /S 使得它可引导，  参数 /Q 是快速格式化。

特别注意： FDISK分区、FORMAT格式化 命令对硬盘会产生实际的改变，所以不要随便试用，否则会导致盘上的内容消失！

第十八节windows XP安装

- 安装前的准备。

  - 电脑的主机的要求：

主机要求CPU越快越好。内存最少128MB 以上。

  - 软件：

一张WIN98启动光盘及硬盘工具软件PQ。一张WINXP安装光盘。

3、BIOS中：引导顺序：FIRST  BOOT  DEVICE： CDROM

第一个   引导    设备：    光驱

- 安装：

  - 用PQ格式化。C盘格式化为 FAT32格式 或 NTFS格式，为了维护上的方便，建议用FAT32位格式；但如果要最快的速度，应该用NTFS格式。

  - 放入WINXP的光盘，即可安始安装。

  - 接着自动复制文件：

复制文件是比较重要的一步，如果光盘较差，或者光驱有问题。则可能会提示读不出某些文件，对于不重要的文件名，可选择跳过，即可继续，而对于较重要的文件，则不允许跳过。否则以后可能会出现问题，比如无法进入桌面等，一般情况下都不允许跳过。

怎样知道哪个文件重要呢？你可以通过文件名大致去分别它：

- 扩展名：*.EXE   *.DLL  *.VXD   *.SYS    *.DAT    *.INI

之类都是重要的文件。

②扩展名:   *.TXT    *.TMP

之类一般是不重要文件可以忽略。

4.复制完毕之后会自动重启，这时应进入BIOS将引导顺序改为硬盘引导。

5.以后的工作基本是XP自动完成的。

6．XP一般需要激活才可以正常使用。激活后，WINXP	即可正常使用了。

7.一开始的时候，XP的桌面一进入时是空的，只有一个回收站，这时怎样才能出现很多的图标呢？你可以从桌面：按鼠标右键 -属性-桌面-自定义桌面，再在“我的电脑”等图标 的 □ 打上し，确定即可。

第十九节   WINXP的使用

- WINXP与WIN98不同的地方：

1、在“我的电脑”按鼠标右键，菜单中多了一项“管理”，就是“计算机管理”。从这里可以对整台电脑软硬件环境进行查看及管理，是一个很重要的功能。

2、在任务栏上按右键，会多一项“任务管理器”，它可以对正在运行的程序进行操作。

3、在“控制面板”中多了一个“管理工具”，内含十多个管理工具，这些管理工具对我们是很有用的。

4、在“网上邻居”按鼠标右键--属性：会出现“网络连接”的窗口，左边是“网络任务”，第一项是“创建一个新的连接”，这一项可以帮助我们设置拨号上网的用户和密码，对于上宽带网来说，拨号式上网首先要创建一个新的连接才可，就是要用这个功能来创建一个新的连接，然后就可以上网了。而对于WIN98/2000来说，却没有这个“创建新连接”的功能，要宽带上网，则要另外找一个宽带上网拨号工具，常见的是：WINPOET安装才可上网。

- 详细学习“计算机管理”：

  - 系统工具：事件查看器；共享文件；本地用户和组；设备管理器

（1）事件查看器：

它的作用是查看各个应用程序，系统所作的重要工作或出错的记录，XP会自动记录你所做过的重要操作，最主要是出错的记录，这对我们可以方便地查出在什么时候出了错误以及哪个程序出的错误。

首先要会在右边双击查看一个事件的记录，当然这些记录你不一定能看懂。然后在左边的窗口中的“应用程序”或“系统”上按鼠标右键，选择“清除所有事件”，即可清除右边的记录。

当事件查看器中记录的内容太多时，你要清除这些记录，否则在每次开机时会出现错误提示：“系统日志已满，请你到事件查看器中清除系统日志。”

（2）、共享文件夹：在网络中，为了让别的电脑访问你的电脑的某个文件夹或某个盘，这时你要将这个文件夹或盘设置为“共享”，即可以让别人去读写这个共享的文件夹或盘符。

要对一个文件夹或盘共享，只要在一个文件夹上按鼠标右键-再在菜单中选择：“共享和安全”，然后在中间位置有一个“共享”，在方框打上勾，再确定即可。

（3）、本地用户和组：

用户：就是一个合法的使用者，在XP中，只有经过XP系统的生成，才会有一个用户，而且，不同的用户之间基本是独立的，不同的用户会有不同的权限，包括它们的桌面都不一样。所以，如果你想和别人不一样，或者你不想让别人看见你的内容，就应该建立一个新的用户。

用户按权限主要可分为两种用户：普通用户和超级用户

普通用户：USER   (只可以作普通的操作，很多系统级别的操作是不允许操作的，这样有助于限制普通用户对系统进行不正确的修改，从而保护系统的正常运行。)

超级用户：ADMINISTRATOR（可以作所有的操作，只有管理员才允许使用超级用户，其它一般人不允许使用此功能，否则会引起管理上的混乱。）

组：组的作用是分类管理不同级别的用户，对于同一个组的组员来说，他们的权力是相同的。

其中ADMINISTRATORS是默认的超级用户组（管理员组），USERS是默认的普通用户组。

  - 存储：可移动存储；磁盘碎片整理程序；磁盘管理

  - 服务和应用程序：服务

  - 用户权限的调整：

（1）、普通用户升级为超级用户：

首先在“用户”中选中一个用户名称，按鼠标右键-在菜单中选择：属性-在窗口中选择：隶属于 添加高级 立即查找，再在最下面的组的列表中选中ADMINISTRATORS确定即可。

（2）、将超级用户降级为普通用户的方法：在“用户”中，按鼠标右键-在菜单中选择：属性-再在属性窗口中选择：隶属于这时你会看见列表中有一个超级用户的组名（ADMINISTRATORS），请选择它，然后单击“删除”按钮，再确定，即可将超级用户降级为普通用户。

  - 设备管理器：

在这里你可以查看所有硬件设备的列表，知道它们是否安装了正确的驱动程序。

当XP无法处理一个硬件时，仍然需要你手工安装它的驱动程序。

第二十节  对坏硬盘的处理

- 在安装下操作系统前，一般要对一个硬盘进行分区或格式化，在这两步中，实际上还有一个很重要的步骤，就是检查硬盘上是否有物理坏道，如果你未能及时发现坏道并进行处理，则在以后的安装及使用过程中，你会发现很多不确定的错误，反过来，如果安装出了错误，则可能是硬盘有错造成的，这时，我们就要对硬盘进行处理。

- 怎样才能较快确认是硬盘的错呢？有下面几点可以帮助你判断：

  - 在安装或使用过程中，硬盘发生异常的声音。

  - 在分区或格式化硬盘时，某个过程用的时间明显延长。

  - 在读写硬盘时，硬盘灯很长时间处于常亮状态。

  - 在硬盘读写/克隆时，有明确的提示“读写错误”

- 一旦你认为硬盘有错，则在保存了硬盘上的重要文件后，可以试着检查硬盘是否有错，我们一般时常用的检查方法是对一个盘进行慢速格式化。

- 一般是在DOS下使用格式化命令：FORMAT

TRYING TO RECOVER ALLOCATION UNIT XXX

试着       覆盖       分配        单元  簇

- 对硬盘进行计算错误区域后，重新用PQ分出完全没有坏道的部分，有坏道的部分不要处理，而且以后都要避免再去处理这些坏的区域，否则会出现更多的坏的区域。

第二十一节    WINXP的使用

- 计算机管理。

  - 存储：可移动存储：包括软驱、光驱、U盘活动硬盘等。

磁盘碎片管理：针对硬盘。

磁盘管理：管理硬盘。

认识硬盘的碎片：在保存一个文件时，这个文件具体放在硬功夫盘的什么位置是由操作系统去完成的。操作系统在写文件到硬盘上时，是随机的，不定的，所以有些文件被分隔在不连续的位置，从而形成碎片。事实上，最主要还与硬盘的转速有关，转得快，而写得慢，从而引起一个文件不连续。一般地，如果硬盘上碎片较多，则读取文件的速度会变慢，这时可以执行碎片整理工作。在XP中，首先要单击“分析”按钮。它会帮助你分析目前这个盘的碎片的情况，你要查看图示的情况，并根据提示看看要不要作碎片管理。

实际使用电脑的过程中，我们较少执行碎片整理，当文件较多时，整理需要很长的时间作磁盘整理后可以加快读文件的速度。

uinrowte：软路由服务

磁盘管理：作用类似于PQ，当然功能没有PQ多，可以作简单的分区，格式化，删除分区等。

3、服务和应用程序。

认识服务：服务是操作系统对外界网络所提供的额外的服务工作，在win2000/XP中，对本机提供的服务也称服务。

服务会在电脑开机时后自动启动，从而开始提供服务。对于服务，首先要查看它的描述，从而知道它的作用，然后要会查看这个服务的状态。

已启动/未启动

启动类型：自动、手动、禁区用。

操作：启动、停止、暂停、恢复、重新启动。

服务之间有依赖关系。

然后在一个服务的右键菜单中有属性，有更详细的设置。

- 任务管理器。

  - 作用：它用于管理目前已经运行的内核程序，服务程序，其它应用程序，及所有程序的窗口，从而更清楚地了解目前系统的运行情况，决定应该进行什么处理。

  - 操作：在任务栏上按右键，选择“任务管理器”即可出现窗口。

按热启动：ctrl+alt+del

  - 认识菜单。

选择不同的功能页时，菜单会有部分变化。

  - 认识各个页面。

应用程序：查看目前已经运行的程序。

进程：进程是一个更真实的执行部分，它可以是一个程序，也可能是一个程序的一部分。

IE：程序，一个程序可以包含一个或多个进程。

性能：查看CPU、内存、使用情况。

联网：查看网络的使用程序。

用户：已经登录的用户。

进程下的状态栏。

进程：18，CPU使用5%，提交更改：10792K1621880Kj mw 是内存曾经使用过的最高值。目前的内存使用量。

证明CPU处于闲的状态，如果在没有任何工作的情况下达到30%以上，属于不正常状态，可能是病毒控制，如果CPU经常处于95%以上，甚至100%则系统会较慢，或死机。

常见进程列表

| 映像名称 | 用户名 | CPU | 内存使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Winlogin.exe | System (系统级) | 关键系统进程是不可以结束的 | 1MB属于系统是最重要的 |
| Services.exe |  |  |  |
| Iexplore.exe | Q | 这些用户级别的进程才可以按右键结束它 |  |
| Taskmgr.exe | Local |  |  |
| Explorer.exe (桌面管理器) | Local |  |  |

第二十二节 wim xp的使用——管理工具

- 本地安全策略

安全：使你的电脑不易受到破坏。

策略：方法。

- 帐户策略：由用户名和密码组成的。

帐户策略就是具体规定用户名、密码应该如何书写，使用、使得别人不易破解你的用户及密码。

2、本地策略：审核策略：审核：就是重复检查一次。

用户权利指派：指定哪些人可以操作这和用户名有关。

安全选项：有许多操作进行详细控制使得某些人不能做某些工作，从而使电脑更安全。

3、公钥策略：

4、软件限制策略：可以限制某些软件的运行。

5、IP安全策略：对于使用TCP/IP协议去通讯的网络的安全设置。

- 数据源：ODBC

ODBC：开放式数据库连接。

1、数据库：是一种管理数据的方式，应用于财务、生产管理、日常管理的各方面范围极广。

2、数据库文件的扩展名：*.DB    *.DBF    *.XLS    *.MBD

3、数据库的软件：VFP（VISUAL  FOXPRO  6.0） ACLESS数据库

4、编写程序去管理：

5、数据源的作用是：帮助你将你的数据库文件与正确的数据库驱动连接起来，从而保证访问正常。

第二十三节   网络基础知识

- 局域网与国际网:

  - 局域网：

    - 在小范围内的多台电脑之间的连接所组成的网络。

    - 国际网：在全球范围内都可互相联系的网络。

- 详细了解局域网：

  - 局域网原理：

    - 主机+子机的服务器型：（无盘网络）

    - 单机独立的网络：（有盘网络）

无盘网络的子机没有硬盘，所有数据都靠主机来存放。

ADSL	宽带网

主

机

子机

子机

第二十五节  WIN98下的网络

  - 网卡驱动程序的安装：

1、WIN98出现得较早，大部分新型的网卡在	WIN98下都无法自动识别并自动安装驱动，所以只能手工安装网卡驱动，这需要你事先找到一份对应网卡的正确的驱动程序，还有一份WIN98安装源文件（可以是光盘或已经复制到硬盘上的一个目录）

从“我的电脑”——属性——设备管理器：从其它设备中选择对应网卡的一行：

PCI ETHERNET CONTROLLER

再单击“属性”按钮

网络组件：

客户：友好登录；网络用户

适配器：RTL8139；拨号网络适配器

协议：TCP/IP  RJL8139；TCP/IP 拨号

服务：添加一个  MICROSOFT 网络上的文件和打印机共享

WIN98的用户密码文件：*.。PWL 要破解密码，只要把这个文件删除即可。

IPC$,凡有$的,属系统锁定资源。

  - WIN98下的网卡设备：

      - 从桌面上的“网上邻居”——属性：在出现的网络组件中，选中对应的网卡的TCP/IP设置，再单击“属性”按钮，再选择指定的IP地址，然后在下面的IP地址处填入IP 地址，再填入子网掩码，再单击“网关”，在新网关处填入：192.168.0.1再单击“添加”按钮；其它各项不用设置，确定即可。

      - 在网络组件的列表最下面，要找到一行：MICROSOFT网络上的文件与打印机共享，如果没有，则要单击“添加”——服务——再选中第一项即是它。

      - 检查“标识”页：填写计算机名；工作组，最后确定。

      - 检查“我的电脑”——控制面板——用户：在用户列表中应该看见一个主机上有的名称，如没有则单击“新用户”去新建一个即可。

      - 在每次进入桌面前的选择用户时，选择不同的用户进入，会有不同的访问服务器，访问其它的电脑没有问题。

      - 当放入光盘时，会自动出现界面的叫自动运行光盘。

第二十六节  无盘网原理

- 认为无盘网络：

1、网络原理图示：

2、认识服务器：

硬件配置：

软件：

3、服务器的管理与使用：

（1）、WINNT与WINXP/98有所不同：

首先是设备管理器器没有了，要管理硬件可以从：“我的电脑——控制面板——设备”进入；

再查网卡：

DLKFET  ADAPTER DRIVER

联想（网卡）适配器

REALTEK RTL8139……（上网）

（2）WINNT的“网络”属性：

从“网上邻居”——右键——属性，进入。

包含五个页面：

常规：计算机名称；工作组名称和理改

服务：远程启动服务（最重要）

协议：TCP/IP，（IP地址）

适配器：表示一种卡

POET是一个软件：POET ADAPTER（宽带上风的拨号适配器）

绑定：将网卡与对应的服务，协议连接起来

（3）、在“适配器”的“添加”来安装网卡的驱动程序。

WINNT相对于WINXP/98/2000来说，它的智能度是很差的，每个硬件都要你手工安装驱动，没有“自动找到新硬件”

      - 认识远程启动管理器：（自动编号）它管理子机的每片网卡；包括子机的编号；当子机某台出错时，在这里找到它对应的网卡编号，把它删除，关掉这台子机，再在服务器上把它对应的目录删除，然后再开子机，等到它出现读数时，再在服务器上运行“自动编号”，子机即会自动重建它对应的目录。

      - 网络子机管理：当你的子机正常时，应该记录这台子机对应的网卡编号，它对应的目录名，即可，我们可以使用记事本去记录。（机号；对应目录 ；扩展名；对应的网卡名）。对子机上换了网卡时，应该及时改动这个文件，让它们保证正确的对应关系，这样维护起来很方便。

      - 工作站的对应目录（会自动建立）：在服务器上的E盘有一个WZ的目录，里面还有很多目录，这些目录分别对应其中一台子机，你在某台子机上操作的文件可能会在这些目录中出现，当某台子机出错时，要删除它对应的目录。

      - 添加网卡：对于一个新的网卡，如果在服务器上作“自动编号”时，提示无法识别，则要作“添加网卡”，填写时，填入网卡的前6位（这个编号会在子机上看见），厂商说明可随便填，最后确定，再在服务器上运行一次“自动编号”即可。

      - 子机上共享的A盘：它实际上是服务器上的E盘的一个DISKA的目录，这个目录的内容在每台子机上都可看到，对于我们来说，一般是把大家都要用到的学习资料，软件放在A盘，这样你要任何一台子机上都可以找到它，并使用它。

      - 上网的共享及控制：网络机上网时，如果子机也要上网，则要启动一个路由软件：WINROUTE

10、从“开始”——程序——找到：WINROUTE ENGINE MONITOR（路由驱动监控程序），这时在任务栏右下角会见到一个标志，在它上面单击右键，再单击弹出菜单中的“STAD  WINROUTE  ENGINE”（开始  路由  驱动），即可启动上网路由，这样子机才可以上网。WINROUTE；WINGATE作用比较相同，只要用其中一种即可。

第二十七节 无盘网使用

无盘网络除了用WINNT作服务器外，还可以用WIN2000SERVER，WINXP作服务器操作系统，这时，网络的硬件，仅仅是子机的启动芯片不同（这时要购买与操作系统对应的启动芯片才行），其它是相同的，网线如果是标准的，也就不用改动。

1、一个网络中，如何从一台电脑查到另一台电脑是否有病毒？

使用杀毒软件

使用网邻居，对应这台子机的文件去查看病毒。

被杀这台子的每个硬盘就是设置了完全共享。

2、同一个网络中，如何查到一台子机它使用的时间？同一个网络中，如何去查看一台子机出在正在做什么？

装摄像头

监控软件

第二十九节  BIOS设置

- 不同的电脑可能进入BIOS设置的方法不同。

  - DELL的电脑：CTRL+ALT+回车

  - 进入BIOS后，不同的BIOS的键盘操作也有不同，你要注意看状态栏的操作说明。

TAB前进

SHIFT+TAB 后退：CHANGE FIELDS改变项目

：CHANGE VALUES

方向箭头      改变设置值

ALT+P：NEXT下一页

ESC：EXIT退出

ALT+B：REBOOT重新启动

DISKETTE  DRIVE  A  磁盘驱动器

DISKETTE  DRIVE  B   NOT INSTALLED

软驱设置                   没有安装

如果真的使用软驱，则要设置为1。44MB、3。5MB即可

DRIVES：驱动器

PRIMARY：TYPE CYLS HDS PRE SIZE

主盘       类型 柱面数 磁头数  容量

DRIVE0： AUTO（自动）

DRIVE1：

SECONDARY：从盘

DRIVE0：

DRIVE1：

RESERVED MEMORY：NONE

保留       内存       没有

此项一般应设为NONE，即不保留内存，但是一旦你设置了保留内存，你会发现你的内存会减少，这时可能会引起电脑的出错。

CPU SPEED：300MHz（CPU的速度）

NUM LOCK：     ON/OFF

小键盘数字键锁定   亮/灭

ACPI：ON

高级配置及电源接口：开

第三十节  BIOS介绍

主菜单：

- STANDARD CMOS SETUP

标准       CMOS 设置

- BIOS FEATURES SETUP

BIOS  特性     设置

- CHIPSET FEATURES SETUP

芯片组    特性     设置

- POWER MANAGEMENT SETUP

电源     管理          设置

- PNP/PCI       CONFIGURATION

即插即用/PCI总线    配置

- LOAD BIOS DEFAULTS

载入  BIOS  默认值

- LOAD SETUP DEFAULTS

载入   设置   默认值

- INTEGRATED PERIPHERALS

内置的       周边设置

- PASSWORD SETTING

密码         设置

- IDE HDD  AUTO  DETECTION

IDE硬盘 自动      检测

- SAVE $  EXIT  SETUP

保存  并 退出   设置

- EXIT WITHOUT SAVING

退出    没有     保存

第三十一节   BIOS介绍

- STANDARD CMOS SETUP

标准      CMOS  设置

  - FLOPPY 3 MODE UPPORT：DISABLED

软盘 第3种模式   支持： 不能

  - VIDEO：EGA/VGA

视频模式：

  - HALT ON：            ALL     BUT KEYBOARD

系统（挂起）当……时：所有错误 除了键盘出错之外

当电脑出错时，系统是否停止，除了键盘出错不会停止外，其它错误都会停止。

  - BASE MEMORY    基本内存

  - EXTENDED MEMORY  扩展内存

  - OTHER MEMORY   其它内存

  - TOTAL MEMORY   总内存

- BIOS FEATURES SETUP

BIOS  特性     设置

  - VIRUS WARNING：DISABLED

病毒      警告  ： 不能

  - CPU INTERNAL CACHE：ENABLED

CPU  内部        缓存；能够

  - EXTERNAL CACHE：ENABLED

外部         缓存；能够

  - QUICK POWER ON SELF TEST：ENABLED

快速的 电源  开关     自检：   能够

  - BOOT FROM LAN FIRST

引导  从    网络  首先

  - BOOT SEQUENCE：CDROM

引导    顺序 ：    光驱

  - SUAP FLOPPY DRIVE；EISABLED

交换  软盘   驱动器： 能够

  - BOOT UP NUMLOCK STATUS：ON

引导  时 小键盘灯数字锁定态度：

  - SECURITY OPTION：SETUP/SYSTEM

安全        选项：

安全选项有；SETUP：开机时，只有进入BIOS才检查密码。

SYSTEM：开机总是检查密码，密码不对的将无法继续。

它们决定检查密码的方式：要在BIOS中设置了密码，才会有效。

10、PCI/VGA PALETTE SNOOP：EISABLED

VG 显示 调色板     抖动： 不能

11、OS SELECT   FOR  DRAM > 640MB  :  NON—OS2

操作系统选择  对于  内存 大于64MB时：非OS2

12、HDD  S M A R T           CAPBILITY：DISABLED

硬盘 硬盘的其中一种保护技术 兼容必：    不能

13、REPORT NO FDD FOR WIN95：YES

报告  没有  软驱  为  WIN95；是

14、VIDEO  BIOS  SHADOW： ENABLED

显示卡的 BIOS 阴影（影子）：能够

15、C800---CBFFF   SHADOW；EIABLED

（数值）地址段    的影子：不能

这些段地址应该是某个插卡使用的地址

BIOS密码的清除：

- 如果只是锁住BIOS（无法进入BIOS）则可用一个程序去破确，或对主板BIOS进行放电。

- 如果是一开机就要输入密码，则只有进入主板的BIOS放电才可以清除密码。实际上这些办法都是恢复BIOS的默认值；使用主板上的BIOS跳线开关进行放电（三枚针）；这个跳线应该在BIOS芯片或电池附近。

实际操作：

要清除BIOS密码时，先关机，然后找到主板上的这个BIOS跳线，拔起跳线帽，插到另两个针上，再开机（这时，电脑可能无法开机，或开了机，但不会有显示，是政党的这时实际已经清除了密码）关机/然后把跳线拔起，再插到别两枚针上，再开机你会发现密码没有了，你要重设BIOS并保存即可。

- 如果你知道电脑已经设置了开机密码，则只有在已经进入了操作系统之后才可能用程序来清除密码。

- 如果电脑仅仅是设置了进入BIOS的密码，那么可以用程序清除BIOS密码。

- 在DOS下清除BIOS密码：使用DEBUG程序清BIOS密码。

DEBUG

-0 70，10回车

-0 71，11回车

-Q回车

（O：OUTPUT输出到……；70、71：固定BIOS密码存放地址；10、11：可变，数值用数字覆盖密码，即清除。）然后重启电脑，这时BIOS的密码已清除。

- 另外，你也可以上网下载专用的清除BIOS密码的软件。

有关进制：

  - 见的进制有；

- 十进制  （0——9）

- 八进制   （0——7）

- 二进制   （0、1）

- 十六进制  （0——9，A——F）

如果没有特别指明，都提十进制。

  - 几中进制之间的换算关系：

- 十进制转换成二进制：用2去除，得商，再求余数，最后倒读余数即可。

- 十进制转换成十六进制：用12去除，得商，再求余数，余数大于9，则要转换成这母。

- 二进制转换成十进制：首先从右向左排位权，从0开始，然后取1的位置，按2的X次方进行相加，得到结果。

- 十六进制转为十进制：首先从右向左排位权，从0开始，按16的X次方计，再用对应的位的值去相乘，最后的结果相加。

- 二进制转为十六进制：从低向高位（从右向左），每四位分，然后将这四位转为一个十六进制数，最后拼起来。

- 十六进制转为二进制：从右向左，每1位转四位，右边一定要四位，不满四位补0，最后拼起来即可。

- 二、十、十六进制对照表：

| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 续表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1001 | 9 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 1010 | 10 | A |
| 10 | 2 | 2 | 1011 | 11 | B |
| 11 | 3 | 3 | 1100 | 12 | C |
| 100 | 4 | 4 | 1101 | 13 | D |
| 101 | 5 | 5 | 1110 | 14 | E |
| 110 | 6 | 6 | 11110 | 15 | F |
| 111 | 7 | 7 | 10000 | 16 | 10 |
| 1000 | 8 | 8 |  |  |  |

  - CHIPSET FEATURE SETUP

芯片组    特性   设置

- AUTO CONFIGURATION：ENABLED

自动       配置  ：      能够

- REFRESH RATE CONTROL：15。6US

重复刷新率     控制    ：15。6微秒

- REF/ACT COMMAND DELAY：6T

重刷新/激活 命令  延迟 ：6个时钟周期

- RAS PRECHANGE TIME：3T

内存 预 改变的   时间：3个时钟周期

- RAS TO CAS DELAY：3T

内存         延迟：2个时钟周期

- ISA BUS CLOCK FREQUENCY：PCICLK/4

ISA 总线 时钟    频率：PCI总线/4

- SDRAM WR RETIRE RATE：X—1—1—1

SD内存 写  通过   率：

- DRAM OPT PAS PRECHANGE；DISABLED

EDO 输出 内存  预   改变：不能

- PCI PEER CONCWRRENCY：ENABLED

PCI 总线                ：能够

- READ PREFETCH MEMORY RD：CEABLED

读  预  接触     内存     读：  能够

- CPU TO PCI URST MEM WR：ENABLED

CPU 对 PCI设备突然内存写：能够

- CPU TO PCI POST WRITE：DISABLED

CPU对PCI设备定时写：不能

- AGP APERTURE SIZE：64MB

AGP显卡显存的最大容量：64兆

- SYSTEM BIOS CACHEABLE：ENABLED

系统的BIOS进行缓存 ：    能够

- VIDEO BIOS CACHEABLE：ENABLED

显示卡的BIOS进行缓存：    能够

- MEMORY HOLE AT 15—16M：DISABLED

内存      停止  在15—16兆处：不能

- LINEAR MODE SRAM SUPPORT：DISABLED

线性     模式  内存    支持  ： 不能

- PCI POST WRITE BUFFER：DISABLED

PCI设备固定写缓冲区：   不能

- PCI DELAYED TRANSACTION：ENABLED

PCI设备延迟       传输：      能够

- POWER—SUPPLY TYPE：AUTO

电源     支持   类型：自动

- AUTO DETECT DIMM/PCI CLK；ENABLED

自动    检测   内存      时钟：能够

- SPREAD SPECTSUM：DISABLED

指定读     指示设备：不能

  - POWER MANAGEMENT SETUP

电源       管理          设置

- POWER MANAGEMENT：ENABLED

电源      管理   ：    能

- VIDEO OFF METHOD：DPMS SUPPORTED

显示 关闭的  方法：动态电源管理系统 支持

- MODEM SE IRQ：3

调制解调器使用的为断号：3

- HDD OFF AFTER：DISABLED

硬盘关闭在……之后：不能

- SUSPEND MODE：DISABLED

响应    方式：不能

- HDD PORTS ACTIVITY：ENABLED

硬盘  端口的  激活  ；能够

- COM PORTS：ACTIVITY

通讯  端口：激活

- LPT PORTS ACTIVITY：

打印机 端口  激活

- VGA ACTIVITY：ENABLED

显示器   激活：能够

- IRP[3—7，9—15]NMI：ENABLED

中断号启用状态   ： 能够

- POWER BUTTON OVER RIDE：INSTANT OFF

电源     按钮    方式：    直接关机

- RING POWER UP CONTROL：ENABLED

响玲    开机      控制：    能够

- KB POWER ON PASSWORD：ENTER

键盘 开机   时   提示密码：输入

- POWER UP BY ALARM：DISABLED

开机   通过 时间 报警：不能

五、PNP/PCI CONFIGURATION

即插即用/PCI设备    配置

- RESOURCES CONTROLLED BY：AUTO/MANUAL

可重用资源     控制       由：自动/手工

DMA通道的分配，加快某些设备读写数据的速度

- RESET CONFIGURATION DATA：DISABLED

复位     配置          数据：不能

它的作用是在开机时刷新一次BIOS的数量数据，然后，它在自动将世BIOS中此项变为DISABLED，意味着下一次重启时，没有必要再作BIOS的数据刷新

- PCI  IRQ  ACTIVED BY：LEVEL/EDGE

PCI设备 中断号 激活 由：等级/边界

边界：一个时钟周期的起始点

六、LOAD BIOS DEFAULTS：

装入   BIOS 的默认值

七、LOAD SETUP DEFAULTS

装入 上次设置  默认值

八、INTEGRATED PERIPHERALS

内部的       周边设备

- INTERNAL PCI/IDE：BOTH

内置的（主板上的）PCI/IDE通道：两个都

此项控制两IDE硬盘的接口的使用情况，一般情况下，都要使用BOTH，如果设为DISABLED，则会关闭IDE通道，造成无法检测到硬盘，所以当无法检查到硬透明时，应变注意此项设置。

- IDE PRIMARY MASTER PIO：AUTO

IDE第一个  主盘传输 模式：自动

- IDE PRIMARY SLAVE PIO：AUTO

IDE第一个 主盘 传输模式；自动

- IDE SECONDARY MASTER PIO：AUTO

IDE   第二个  主盘  传输模式；自动

- IDE SECONDARY SLAVE PIO：AUTO

IDE   第二个  从盘传输 模式；自动

- PRIMARY MASTER ULTRA—DMA：AUTO

第一个 主盘 扩展的直接存储器存取：自动

- PRIMARY SLAVE ULTRA—：AUTO

第一个  从盘 扩展的直接存储器存取：自动

- SECONDARY MASTER ULTRA—DMA：AUTO

第二个 主盘 扩展的直接存储存取：自动

- SECONDARY SLAVE ULTRA—DMA：AUTO

第二个   从盘 扩展的直接存储器存取：自动

10、IDE BURST MODE：ENABLED

IDE加速（突然）模式；能够

11、IDE DATA PORT POST WRIRE；DISABLED

IDE 数据 端口  固定   写：不能

12、IDE HDD BLODK MODE；ENABLED

IDE硬盘 块      模式：能够

13、ONBOARD FOC CONTROLLER：ENABLED

主板上的 软驱  控制器 ：    能够

14、ONBARD SERIAL PORT1：3F8/IRQ3

主板上的   串行  端口1：基地址/中断号

15、ONBOARD SERILA PORT2：2F8/IRQ3

主板上的  串行  端口2：基地址/中断号

16、ONBOARD PARALLEL PORT1：378/IRQ7

主板上的   并行      端口1：基地址/中断号

17、PARALLEL PART MODE：SPP

并行      端口    模式：标准

18、USB CONTROLLER：ENABLED

USB    控制器：   不能（决定是否可使用USB设备）

（对打印机而言）当打印机不正常或无法打印时，有可能与端口模式有关，这时应进入BIOS改变打印机的端口模式，然后多试几次可能会解决问题， 到底使用哪种模式，视不同的打印机而定，可以查阅它的说明。

19、USB KEYBOARD SUPPORT；DISABLED

USB   键盘        支持： 不能

20、INIT DISPLAY FIRST：PCI SLOT/AGP

初始化 显示首 先从…：PCI显卡/AGP显卡

维修实例一：不显示的处理

一、现象：

- 试键盘，没有任何响应

- 听声音；没有任何声音

- 主机电源灯正常

- 没有任何显示

二、分析：首先要明白吧些硬件出错会可能造成不显示：

- 显卡有问题

- 内存有问题

- CPU有问题

- 主板有问题

- 电源有问题

- 显示器有问题（不会影响主机的键盘）

- 测试：

  - 因为无法确定是谁的错，所以我们用代换法借助另一台与它相似的电脑去试。

  - 将有问题的电脑的内存CPU，显卡逐一拆下，插到正常的电脑主板上，发现均正常，则这几件没问题，在这里要注意CPU使用时要调整电压或倍频数，以适应实际的CPU，否则造成	CPU烧坏，或仍是无显示。另外注意：显卡有时也不可以乱插，你要发解这片主板是否允许使用这种显卡才可以代换。

  - 继续试主板及电源：并地主板拆下到另一台机上面试，发现也正常，再试电源，这时你会发现用这个电源总是不显示，从而确认是电源问题。

  - 电源问题可以通过维修电源或换电源解决。

第三十二节  硬件出错的表现现象

  - 显示器出现问题的现象：

    - 显示器已严重烧坏时，屏幕会没有任何显示。

指示灯不亮（内部电源部分坏）

指示灯闪亮，一闪一闪最可能是内部行输出的行管坏

指示灯不跳变颜色，内部坏，未知错

    - 显示器非严重类坏：

偏色（失色）：内部尾板问题，或信号线问题

屏幕跳动：内部元件不稳定或高压打灯

屏幕模糊不清：内部高压包或显像管问题

图像叠加（重叠）：是显示器内部不同步，或显示器未能适应显卡的高刷新率及高分频率

    - 显示器的问题如果要维修，应该让专业的维修人员去修理

    - 显示器部题，测试时，只要换一台好的显示器去测试即可。

  - 显示卡出错的表现现象：

    - 显示卡严重类坏，一般都会不显示，有一长三短的报警声。

显示卡芯片烧坏：不显示。

显卡显存烧坏：不显示。

其它元件烧坏：不显示。

    - 显示卡非严重类坏：会引起显示不正常。

显卡芯片易发热，引起不稳定，这时电脑可能的现象是：自动重启，屏幕被锁定，黑屏，这时可以试加一个散热风扇解决，如果仍然不行，则是芯片内总部在题，换芯片或换卡即可。

显卡的显存发热或不稳定：这时现象一般是：花屏，出现非规则色块，黑屏，自动重启。显存的问题一般要换赤存集成块。

显卡引脚铜片缺损，脱落：这要看缺的是哪一个引脚，缺脚问题可以通过仔细观察引脚情况判别，然后看看能否重新捍接这个引脚。

显卡其它元件不稳定，烧坏，照样会引起不显示及不正常。

    - 显卡问题可以通过代换法检测：

拆卡时首先要认真观察卡的各部分，最好能及时发现明显的烧伤痕迹或缺脚，从而准确判断问题的所在。

通过触摸显卡的芯片，显存去确认是否有过热现象，一般地，手触时，有痛感即属过热，这时，应加风扇加快散热。

代换测试时有两种方法：一是取这个卡到好的电脑上去试，另一种是取好的卡到这台电脑去试，都可知道是不是卡的问题。

  - 键盘错的常见现象：

    - 键盘严重类错：会使得键盘无法输入。

键盘接头断针或断线：这种问题可换线解决。

键盘内部电路板烧坏：可换同样的电路板或换键盘。

    - 键盘非严重现错：某个或某些按键失效。

某些按键失去弹性或这个按键的触点接触不良，或接线断，这时，可以拆开键盘进行维修，如无法处理，则只要换键盘即可。

  - 鼠标错的常见现象：

    - 鼠标左右键按键失效没有弹性：一般可以找一个好的按钮重新焊上去即可。

    - 鼠标移动不灵活：这个滚动坏或轴太脏引起，首先清洁它们，否则是它里面的电光检测移位引起，这时，可以拆下鼠标外壳小心拨动检测二极管使移动灵活；而光电鼠标不录活有可能是因为台面太光滑，颜色太单纯引起，这时可取一本书作垫，或专用的鼠标垫均可，如果还是不行，则是电路问题，修或换鼠标。

    - 移动，按键均无效：这可能是鼠标电路板坏或断线引起，首先检查每根线，然后看电路板，不行则换。

第三十三节 硬件现错的现象及解决办法：

  - 内存条的出错现象：

    - 内存条严重类出错：

内存条已烧坏：黑屏，大部分电脑会伴有连续三短音的报警声。

内存条某个存储芯片坏：一般不会黑屏，但在一开机时会检出内存某个地址错，有时会无法继续，即使能继续，也会经常出现蓝屏错误。

内存条严重类错误，一般都是换内存条，大容量的内存条可以考虑修内存。

    - 内存条非严重类出错：

接触不良：一般会不显示，同时伴有连续三短报警声，这种问题一般是重插拔内存条，换槽重插内存条即可。

内存条与主板外频不匹配：一般仍可显示，但会有内存错误的报告，这种问题一般要换内存条即可。

内存条元件不稳定：这时可显示，但会不定时的重启电脑，蓝屏出错等，可通过降低速度或换内存条（亦可用手摸内存条，看是否过热。）。

  - CPU现错的现象及解决办法：

    - CPU严重类错误：

CPU烧坏：这时肯定是不显示的，而且，CPU作为核心部件，它的现错会造成所有设备无法工作，所以它出错既没有任何声音提示，键盘也不会响应，甚至连硬盘，软驱的检查声音也没有。

CPU与主板上有关CPU的跳线设置不对应：这时一般也会不显示，这种问题主要出现在你换插CPU时发生，解决的办法是拆下CPU，按上面的文字设置外频及倍频，使得最接近它的标称频率即可。

CPU内部不稳定：常见现象是有显示，但会不定时死机，CPU类死机造成甩有设备无法响应，这种不稳定，首先可试着降低CPU速度，关闭CPU的一级，二级CACHE，换好的风扇和散热片来测试，如仍不行只好换CPU了。

    - CPU非严重类出错：

CPU接触不良：会造成不显示，可试着重新拆装CPU来解决。

CPU过热会容易出现死机现象，这时要检查散热片与CPU表面接触良好，CPU风扇是否转动太慢。

    - 如何判断CPU已烧坏：

观察CPU表面：有焦黄的颜色，闻有焦味，则可能已烧坏，当然要试过才知道。

测试：取好的主板，设置好外频，倍频，CPU电压，跳线，插上CPU去试，多试几片主板，如都不行，则是已坏的。

  - 主板出错的现象及解决办法：

    - 主板因为元件接口众多，所以出错的情况很多，分析也只是大致的估计，一般损坏都要维修才能解决，但修主板不是每个人都可完成的，所以我们的任务只是确认主板坏。

    - 严重类错：

BIOS芯片烧坏或被病毒清空：这时开机时会无显示，主机没有任何响应，这种问题在没有仪器检查的情况下较难定位，如你有相同的主板，可以用换BIOS芯片的办法去试，否愚昧只能专人修理。

主板芯片组烧坏：这种问题一般是不显示，主机无任何响应，这种问题亦要通过多种测试才能确认，芯片组烧坏较难维修，只好作垃圾处理。

主板芯片组过热：这时主板性能会显得不稳定，蓝屏，死机均有，这时可尝试给它加装散热片及风扇，不行则只好维修。

主板BIOS供电池电压过低：这种问题的现象一般是BIOS设置无法保存，二是某些避孕药会不显示，所以平时可通过换新电池去试着解决。

主板CPU周边电容烧坏：这种问题的现象是引起主板不稳定，蓝屏，死机，无显示等，这可以仔细观察这些电容有没有裂列的情况即可，可以对它们拆下换同样的电容可解决。

其它小元件的损坏或烧坏：这种问题表现出来也是主板工作异常，如蓝屏，死机等，可通过仔细观察主板每个元件的完好情况去判断，自己能换的自己换了试即可，再不行则专人修理。

主板接口插槽的错：主要是引起与它相连接的设备无法工作或工作异常，这种主板也要进行修理。

    - 非严重类错：

主板接口，插槽接触不良：会引起与它连接的设备无法正常使用，这时要对接口，插槽的触点进行处理，使它们接触良好即可。

主板的BIOS设置的问题：可根据主板说明书及所使用的其它设备进行对应设置即可。

第三十四节 硬件现错现象及解决办法

  - 网卡出错的现象及解决办法：

    - 严重类错：

网卡芯片组，周边元件烧坏：有时会导致无法开机，黑屏等，这可能是卡烧坏引起短路造成，这种问题测试时可以通过测试所有卡，再逐个插上去的方法去试出来是某个卡的问题悄单是网卡，其它卡也有类似的现象，但有时也会黑屏或无法开机，只是网卡会无法确认识别或无法安装驱动程序（装驱动时会提示没有这个设备），这种问题要拆下卡仔细观察，并多试几台机才可试出来。

网线接口断针：对一条网线来说，1，2、3，6是两组实承使用的芯线，如果刚好是这四个针脚断针，则会无法传输数据，但安装驱动是正常的。

    - 非严重类错：

卡的某些元件不稳定造传输数据异常，此种问题较难检查及定位，一般只好找网卡来解决。

网卡驱动程序安装不正确造成的卡安装不成功，无法传输数据等，这种问题可以重新安装一次驱动程序来解决。

  - 声卡出错现象及解决办法：

    - 严重类出错：声卡芯片，功率输出元件烧坏：这种问题如果是严重的短路会造成主机无法开机，黑屏等，一般性烧坏会导致无法检测到声卡设备，或能装驱动但无声音输出等，这种问题主要通过仔细观察卡的元件，修卡或直接换卡来解决。

    - 非严重类出错：

声卡元件不稳定造成声音异常：此类问题可通过触摸元件看是否过热，虚焊来判断，可试着换元件去试。

集成声卡主要板跳线或BIOS中声卡的设置不正确造成声卡不正常或无法识别，可进入BIOS调整。

外输出接线错：在播放音乐的情况下重新接接头。

声卡驱动安装错造成声卡无法使用：要查找正确的驱动并安装即可，可能要试多次才能装正确。

  - 硬盘出错现象及解决办法：

    - 严重类错；

硬盘电路元件烧坏：这时可能会无法检出硬盘参数或能检参数但无当分区格式化。

导师常声音：声音一般是盘体内磁头臂的声音，如来回碰撞，磁头未能抬起擦盘先等，这种问题可以尝试换同型的电路板，否则一般盘已坏，作垃圾处理，如有保修尽量保修。

硬盘的坏道：会引起安装操作系统失败，或非法操作或使用过程中的蓝屏，重启，读写盘提示错等，此种问题可对硬盘进行重新分区，格式化，并隐藏有坏的分区去处理，如坏道多，则可能作报废处理。

    - 非严重类错误：

硬盘逻辑类错：这时可能会无法引导，磁盘扫描提示有错，某些蓝屏，非法操作，此类问题可通过对硬盘重新分区，格式化，重新安装操作系统去解决。

硬盘接线，跳线设置，BIOS设置的问题引起硬盘的异常：这些问题不是硬盘本身的问题，只要正确操作，重新设置即可解决。

第三十五节 硬件出错现象及解决办法

  - 光驱出错：

    - 严重类错：

光驱的硬件部分坏：包括电路板的电源部分断针，烧坏，这时光驱会无法弹出，甚至连指示灯都不亮，检查时，可首先检修电源电路，严重烧毁的可换电路板，若是电路板其它部分坏，则会较难检查，可关专业人修。

光驱的驱动机械故障：常见的如出仓电机坏，出仓不畅，经常卡盘，进出一半仓门停下等问题，机械部分可检查出仓电机，出仓两边的导轨，可加少量润滑油，用手拖动直到无明显障碍感即可，还要检查各个齿轮，看是否断裂或严重磨损。

光驱头部故障：表现出来的是无法读盘，或读盘能力差，对于光头，唯一可调整的就是光头旁边的一个小电阻，叫做微调电阻，可调节光头的发光强度，无法读盘是光驱最常见的问题，光头部分问题如自己无法处理，可送专人修理或换。

    - 非严重类错：

- 卡盘：卡盘可以在关机状态下使用手动出仓小孔，用4厘米以上的硬的金属棒插入出仓小孔推动出仓齿轮，如不行则要拆下光驱及外壳，观察具体卡盘的情况并机办法取下卡住的光盘。

- 仓门无法弹出：有时需用物帮助拖一下仓门才能弹出，这种问题一般要拆开光驱清洁导轨，齿轮即可，有时是齿轮坏，有时是电机转动力差，这种问题可通过换齿轮或电机解决。

- 光驱使用不稳定：不稳定有一类是因为电源，某个信号线接触不良引起，可仔细检查各个接头，各个焊接点等；另一类是电路板的芯片组不稳定引起，表现为：读盘到一半时，光驱突然不见了，有时重启电脑之后可使用，这种问题要检修电路板。

  - 软驱出错

    - 磁头损坏导致的无法读盘：这种问题在测试时，要观察软盘表面，如有擦伤的一圈的痕迹，则是磁头太脏有灰尘，应立即拆卸软驱并清洁磁头，并仔细观察磁头是否擦伤，并且试验时不出取好的软盘试，否则容易将好的方式坏，对于磁头坏的软驱，一般不作维修，换一个即可。

    - 软驱读盘读不出来：首先要看软盘是否有问题，好的软盘读不出来，则是软驱磁头的问题，或是磁道偏差的问题，可拆下软驱细微调整一个磁道的位置，这个工作难度较大，要慎重。

    - 软驱在每次使用时，最好能清洁一下，以免有灰尘导致软盘及软驱磁头的损坏。

第三十六节 维修检测方法及流程

当你面对一台可能有问题的电脑时，应从哪里开始检查呢？

- 首先可以询问使用这台电脑的人，最后的情况如能不能显示？能不能出桌面？能不能看见开机画面？有什么不正常的声音等？

- 实际接触电脑时，一般的问题可以直接开机测试，如果要更安全一些，应先开机箱检一下硬件的情况，看有没有明显的不正常的地方，如：主板电源线松脱，显卡，声卡之类松脱等。

- 实际开机时，首先听一下有没有主板的BIOS检测的报警声，我们根据有无报警声去判断下一步做什么测试。

- 如有报警声，证明主板，CPU已经开始工作，这种声音是显卡或内存条的声音。

- 显卡，内存条问题首先可以拆下显卡或内存条重装再测试，在这里，应先拔下硬盘，光驱的电源接头，这样可以保护在多次的开关机时保护硬盘和光驱，直到正常才可插上硬盘和光驱。

- 如仍不显示，则可通过换显卡，换内存条来解决。

- 如果在第4步检测时，没有声音，则要看你的主板，因为有些主板可能是没有报警声的，或报警的小喇叭没有接好线，没有报警声是因为主板，CPU没有正常工作，所以这时重点检查主板，CPU，电源。

- 当然，如果你有一片主板检测卡，则会比较容易检查出这些问题。

- 在没有检测卡时，首先可以通过换CPU，电源去试，因为这两项比较容易更换，或重装一次CPU，重插一次主板电源接头。

- 如还是不行，则要将主板从机箱中拆下，在机箱外使用最小化测试法去测试，用好的电源，显卡，内存，主板，键盘，显示器这几样即可。

- 这样可以测试出是不是主板的问题，对于有问题的主板，可在光亮的地方详细观察主机，尽量发现比较明显的外观类的烧坏问题，看能不能维修它。

- 主板的BIOS也要进行设置，可以采取放电，换电池，更改BIOS为默认值，改正确内存，CPU的速度的设置等。

- 在第3步检查中，如果能够正常显示，则证明主要部件没有大部题，可根据屏幕提示操作。

- 然后插好硬盘，光驱之类，进入BIOS设置，检出正确的硬盘参数，设置好引导顺序，即可进行下面的检测。

- 然后要重启，看能不能进入操作系统，这要看原来是否已装有操作系统，是哪一种操作系统。

- 对于原来用过的一个硬盘，无法进入操作系统，则可找到引导光盘，改为光驱引导进入BIOS环境，后检查硬秀C；是否有文件，或查看其它的盘有没有克隆的备份映像文件，如有，可以运行克隆程序去恢复。

- 处理别人的硬盘要先注意提醒他是否有重要文件及其它内空，想办法保留即可。

- 亦可通过重装系统解决。

第三十七节  操作系统出错的处理

一、WIN95/98部分：

    - 相对而言，95/98是最容易维护的操作系统，它的大部分核心管理都可由用户控制。

    - WINME，因为一开机较难直接进入DOS，从而使得有时无法进行核心部分的管理。

    - WINXP/2000一般都通过安装双系统，以及使用克隆备份文件的方法去维护，直接处理XP操作系统问题仍然是困难的。

    - WIN98开机类错：

- WIN95/98缺少引导文件：MSDOS。SYS；IO。SYS；COMMAND。COM如果缺少前面两个文件，则在一开机时会提示：DISK I/O ERROR，表示硬盘输入、输出错，这时应取下硬盘到其它电脑上复制和三个文件，或从光盘引导，然后复制这三个文件到硬盘上，如果仅仅是缺少COMMAND。COM则会提示：PLEASE ENTER COMMAND。COM PATH，请输入这个文件的位置，这果可输入：C：/WINDOWS/COMMAND。COM 回车即可进入，在C：/WINDOWS中，只有COMMAND。COM的备份，但没有IO。SYS；MSDOS。SYS备份，所以为了维护方便，你可以在WIN98安装成功后，将这三个引导文件复制一份在硬盘上，它们很小，不会占太多空间。

- MSDOS。SYS是文本文件，在DOS下，可用EDIT MSDOS。SYS来打开并修改它，在WINDOWS中，可用记事本打开并修改。

- 当你从光盘引导时，这时的WIN98仅是DOS环境，它的MSDOS。SYS文件无法帮助你正常进入桌面，所以要你手写这个文件，才能使WIN98重新进入桌面。

- MSDOS。SYS的内容比较固定：

[PATHS]               路径段

WINDIR=C：/WINDOWS

WINBOOTDIR=C：/WINDOWS

HOSTWINBOOTDRV=C

这三句一定要，=号前面的不会变，=号后面的随实际而变。

[OPTIONS]              选项段

BOOTGUI=1   表示开机自动进入桌面，如改为0，则每次开机不会进入桌面，而是进入DOS，可打WIN进入桌面。

WINVER=4。10。222   版本信息，表示第二版

AUTOSCAN=1式       表示自动扫描硬盘（可有可无）

BOOTKEYS=1

开机时，是否允许按F8键出现菜单（可有可无）

；XXXXX……A（70）

；XXXXX……B（70）

；……

；XXXXX……S（70）

（5）、WIN95/98错误的AUTＯEXEC.BAT和CONFIG.SYS会引起开机出现开机画面后即死机，这个问题可以在重启WIN98后按F8键，出现菜单后选择第六项：SAFE MODE COMMAND PROMPT ONLY安全模式命令进入，然后用REN改名命令将这两个文件改名即可，一般不删除，以后你可查看这两个文件，看到底是因哪一句引起死机。

（6）、WIN98开机后有进会提示READ ERROR 读错误，出现读错误一般是硬盘的问题，而且比较大的可能是硬盘有坏道，所以这时，应对硬盘进行格式化检查坏道，如果有坏道要对坏区进行隐藏下理，才能重装系统，否则，硬盘会真正坏掉。

（7）、WIN98在出现桌面前的一大片英文提示，一般是因为错误的硬件或软件安装/卸载引起，这时一般要对注册表进行修改才可。

（8）、WIN98在一出现桌面后提示注册表出错需重启，这种问题较多是因为硬盘有错或有坏道引起，使得读写注册表出错，所以，处理这个问题最彻底的办法是处理硬盘，然后恢复系统或重装系统。

（9）、WIN98在出现桌面后的非法操作：这种问题较多是因病毒引起，使得系统文件控制异常，这时应用最新版的杀毒软件去杀毒。

第三十八节  注册表的学习

  - 了解WINDOWS的注册表：

    - DOS操作系统是没有注册表的。

    - 自从WINDOWS95开始，WINDOWS所有版本都使用注册表，注册表实际上是几个文件，用于保存这台电脑上所有的硬件的配置信息、以及所有软件的安装、使用的信息，注册表在WINDOWS中起着核心管理作用。

    - WINDOWS的注册表是可以修改的，修改注册表的目的是改变WINDOWS 的某些管理内容，从而实现功能的限制，系统的优化等。

  - WINDOWS98注册表的备份：

    - 在修改注册表之前，一般要手工备份一次注册表的相关文件，这样可以方便错误修改之后的恢复工作。事实上，即使不打算修改注册表，也要备份，这样当某个程序被病毒修改了注册表之后，我们可以去恢复它。

    - 备份注册表的方法：

- 使用REGEDIT.EXE（注册表编辑器）中的导出文件功能，即可备份它。

- 手工复制WINDOWS目录中的SYSTEM.DAT和USER.DAT、SYSTEM.INI文件，它们是注册表相关文件。

  - 注册表的修改：

    - 用WINDOWS98自带的REGEDIT.EXE，在“开始”—>运行中输入REGEDIT并确定，即可进入界面。

    - 用专门的注册表修改工具、修复器去修改。

    - 手工写注册表文件 *.REG去修改。

    - 了解*.REG注册表文件的结构、书写方法：

REGEDIT4

[HKEY-CURRENT-USER/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/POLICIES/EXPLORER]

“NORUN”=

“键名”=HEX：01  00  00  00

“键名”=DWORD：00000000

    - 注册表的加锁与解锁的文件书写实例：（用记事本书写）

REGEDIT

[HKEY-USERS/DEFAULT/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/POLICIEC/SYSTEM]

“DISABLEREGIOTRYTOOLS”=DWORD：00000000（00000000表示解锁，00000001表示加锁。）

在句子前加；号，表示取消，若要取消多行的，应在每行开头加；号。

NOFIND：隐藏查找

NODRIVE：隐藏驱动器

第三十九节 注册表修改

  - 了解WIN98的注册表的结构：

根键

主键                  名称：    数据：

子键            键名      键值：

二进制

字符串值

双字值

  - 根键介绍：

    - HKEY-LOCAL-MACHINE

主健   本地   机器

作用是存储本地计算机本配置数据。

    - HKEY-CURRENT-USER

主键   当前      用户

它记录当前用户的使用软件的配置信息。

[HKEY-CURRENT-USER/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/

SURRENTVERSION/POLICIES/EXPLORER/

当前的版本         安全     桌面管理器

/RUN

/RUNSERVICES

一开机出桌面时，会自动运行的程序，大部分的病毒木马都会在这几项中出现。

  - 注册表的备份与恢复：

    - 在DOS下，首先可以试用：SCANREG     /RESTORE

注册表扫描程序 恢复参数

这时会出现一个窗口，用光标移动选择一个最接近的日期的备份文件，回车即表示恢复它。

    - 在DOS下，如果你曾经恢复过它的注册表文件，则可把这几个文件重新复制C：/WINDOWS目录中即可。

  - AT、ATX主板电源接口：各条线的伏数

Ω测电阻

V测交流电

V直流电

MA（毫安）电源

单位:伏

| +3.3 | -12 | 0 | +3.3 | 0 | 0 | 0 |  | +5 | +5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橙 | 蓝 | 黑 | 绿 | 黑 | 黑 | 黑 |  | 红 | 红 |
| 橙 | 橙 | 黑 | 红 | 黑 | 红 | 黑 | 灰 | 紫 | 黄 |
| +5 | +5 | 0 | +5 | 0 | +5 | 0 | +5 | +5 | +12 |

有的有一条白色的为-5伏

一般都会有误差,但不可太大.

测负数时,读不到数时,则要把两支表笔对掉一下.

  - 主板检测卡的使用：

    - 认识实物

    - 作用：插在主板上时，主板通电后，它会以多个状态灯和一个数码显示管去表明主板目前的状况，从而判断主板的大致问题。

    - CLK  BIOS  OSC  RST  +12  -12  -5  +5  RUN

用于显示出错代码,16进制,至于代码表示什么意思,要查看说明书表格才可知.

+12、-12、-5、+5伏：通电时常亮

BIOS：读BIOS时闪亮，平时灭，如它不闪亮，表示CPU或主板有问题。

CLK：表示时钟信号，闪亮表示时钟周期信号已发出。CPU可以开始工作。

RST：复位，按复位时才会亮。

RUN：表示CPU已经工作。